# Multitronic II – Zaaimonitor

# Inhoudsopgave

1)	Algemeen							Bladzijde

2)	Gegevens over het vermogen van de zaaimonitor		Bladzijde

2.1)	Elektrische aansluiting

2.2)	Technische gegevens

2.3)	Mogelijke functies

3)	In werking stellen van de zaaimonitor

4)	Multitronic II Snelle informatie-bedieningsaanwijzingen voor Multidrill  - Turbodrill

4.1)	Het bedieningspaneel van de Multitronic II – zaaimonitor

4.2)	De toetsen

4.3)	De alarmmeldingen

4.4)	Het hoofdmenu

5)	Multitronic II hoofdmenu voor Multidrill - Turbodrill

5.1)	De basisinstelling

5.1.1)	Ritme van de rijbanen

5.1.2)	Werkbreedte

5.1.3)	IJken van de hectareteller of ingeven van de wielimpuls

5.1.3.1)	IJken van de hectareteller

5.1.3.2)	Ingeven van de wielimpuls

5.1.4)	Controle van de zaaiassen

5.1.5)	Controle van de vulhoogte

5.1.6)	Vertragingstijd

5.1.7)	Controle van de ventilator

5.1.8)	Aantal uitlopers van de verdelerkap

5.1.9	Aantal van de drilhendels

5.1.10)	Opslaan van instellingen

5.2)	Sensortest

5.3)	Draaihulp

6)	De toetsen

6.1)	De hectareteller

6.1.1)	Melding van hectareteller voor gedeeltelijke oppervlaktes / gehele oppervlaktes

6.1.2)	Wissen van hectareteller voor gedeeltelijke oppervlaktes

6.1.3)	Wissen van hectareteller voor gedeeltelijke oppervlaktes en gehele oppervlaktes

6.2)	Rijtempo melden

6.3)	Toerental van de zaaiassen melden

6.4)	Toerental van de ventilator melden

6.5)	Het ritme van de rijbanen

6.5.1)	Ritme van de rijbanen melden / veranderen

6.5.2)	Automatisch verderschakelen onderbreken

7)	Alarmmeldingen

7.1)	Zaaiassenalarm

7.2)	Vulhoogtealarm

7.3)	Ventilatoralarm

8)	Instellen van het machinetype en van de taal

1)	Algemeen

De volgende aanwijzingen en verklaringen a.u.b. zorgvuldig doorlezen. Daardoor voorkomt u fouten bij bediening en instelling.

2)	Gegevens over het vermogen van de zaaimonitor

2.1)	Elektrische aansluiting

De stroomverzorging van de zaaimonitor vindt plaats met een DIN 9680-stekker vanuit het 12V-net aan boord van de trekmachine. Deze 3-polige stekkers worden ook in een 2-polige uitvoering ingezet, omdat alleen de twee hoofdaansluitingen (+12V, massa) noodzakelijk zijn.

Indien gewenst, bestaat ook de mogelijkheid om de zaaimonitor met een ISO 11786 signaalstopcontact te bedrijven.

2.2)	Technische gegevens

2.3)	Bedrijfspanning:			van +10V tot +15V

Stroomverbruik van de zaaimonitor		70 mA

Bedrijfstemperatuur:				van -5°C tot +60°C

Temperatuur bij opslag				van -25°C tot +60°C

Beveiligingsgraad				IP65

Beveiliging					6A Multi-fuse in de bedrijfspanningsstekker.

Na een kortsluiting en na een wachttijd van 
ca. 2 minuten repareert zich de beveiliging vanzelf

LCD-veld:					4-cijfers, met verlichtte achtergrond

2.3)	Mogelijke functies

De Multitronic II – Zaaimonitor is een compacte bedrijfscomputer met veel zinvolle functies. Hij neemt belangrijke stuur- en controle-opgaven van u over, is een zinvol afleesinstrument en verlicht uw werk door zinvolle hulpfuncties.

De zaaimonitor is heel universeel geconcipieerd. Daardoor kan hij zonder problemen worden ingezet bij de mechanische drilmachines uit de bouwreeks “MULTIDRILL ME/MEL” en bij de pneumatische drilmachines uit de bouwreeks “TURBODRILL”.

Hier een kort overzicht van de mogelijke functies:

Stuurfuncties:

Anleggen van rijbanen

Extra aanleggen van rijbaanmarkeringen

Automatisch of manueel verderschakelen van de rijbaanslagen

Onderbreken van het automatisch verderschakelen van de rijbaanslagen als er om een hindernis heen moet worden gereden

Meldingsfuncties:

Melden van rijbaanslag en rijbaanritme

Hectareteller voor gedeeltelijke oppervlakten

Hectareteller voor gehele oppervlakten

Rijtempo

Toerental van de zaaiassen

Toerental van de ventilator

Controlefuncties:

Controle van de zaaiassen

Controle van de vulhoogte

Controle van de ventilator

Hulpfuncties:

Sensortest

Afdraaihulp voor de berekening en het meetellen van het toerental van de handzwengel

IJken van de hectareteller (Aanpassen van de hectareteller aan de bodemsituatie)

Instelbare vertragingstijd voor het automatische verderschakelen van de rijbaantslag

Menutaal naar keuze: Duits, Frans of Engels

3)	In werking stellen van de zaaimonitor

De Multitronic II – Zaaimonitor wordt ingeschakeld door de spanningsverzorgende  stekker in het stopcontact te steken. Er klingt een kort toetersignaal. Op het meldingsbord verschijnt ca. 2 seconden lang het ingestelde machinetype <E-EL> uit de bouwreeks MULTIDRILL  ME/MEL resp.. <turb> uit de bouwreeks TURBODRILL.

Daarna wordt een melding opgeroepen voor het rijtempo, de hectareteller, het toerental van de zaaiassen of de schakeling voor de rijbanen.

Voor de bouwreeks MULTIDRILL moet de melding <E-EL> verschijnen. 
Voor de bouwreeks TURBODRILL moet de melding <turb> verschijnen.

Mocht het verkeerde machinetype verschijnen, moet eerst de instelling van het machinetype veranderd worden (zie punt 8). Daarna kan de zaaimonitor pas correct gaan werken.

4)	Multitronic II Snelle informatie-Bedieningsaanwijzingen voor Multidrill

4.1)	Het bedieningspaneel van de Multitronic II – Zaaimonitor

Meldingen/Display 		Functietoets	Rijtempo	Toerental van de zaaiassen	Pijltoetsen	Hectareteller	Lichtdiode	Rijbaan		en toerental van de ventilator

4.2)	De meldingstoetsen

De groene toetsen zijn meldingstoetsen

Melding rijtempo

1x indrukken = Melding hectareteller voor gedeeltelijke oppervlaktes

2x indrukken = Melding hectareteller voor de gehele oppervlakte

Wissen van de hectareteller voor gedeeltelijke oppervlaktes = allebei de pijltoetsen A en V  2 seconden lang ingedrukt houden

Wissen van allebei de hectaretellers = allebei de pijltoetsen A en V  10 seconden lang ingedrukt houden

1x indrukken = Melding Aantal omwentelingen van de zaaiassen

2x indrukken = Melding Toerental ventilator

Melding rijbaanslag en rijbaanritme

Met de pijltoetsen A of V kunt u de rijbaanslag met de hand veranderen.

2x indrukken = Melding <OFF>

Lichtdiode aan = rijbaan ingeschakeld

Lichtdiode uit = rijbaan niet ingeschakeld

4.3)	Der

<Err1> = Alarm Controle van de zaaiassen

<Err2> = Alarm Controle van de vulhoogte

<Err4> = Alarm Controle van de ventilator

4.4)	Het hoofdmenu

Het hoofdmenu wordt geactiveerd d.m.v. de functietoets F . Hier wordt basisinstelling <Grnd> van de drilmachine ingesteld. Ook de hulpfuncties Sensortest <SEns> en Draaihulp <Abdr> worden met deze toets geactiveerd.

Met de pijltoetsen rijbaanritme kiezen en opslaan

Na 3 sec: met de pijltoetsen werkbreedte kiezen en opslaan

Na 3 sec: wordt het ijken op het veld doorgevoerd

(IJken niet doorvoeren = F-toets kort indrukken)

na 3 sec met de pijltoetsen het aantal wielimpulsen kiezen en opslaan

met de pijltoetsen controle van de zaaiassen activeren en opslaan

met de pijltoetsen controle van de vulhoogte activeren of deactiveren en opslaan

met pijltoetsen vertragingstijd kiezen en opslaan

Na 3 sec met de pijltoetsen toerental ventilator kiezen en opslaan

Na 3 sec met de pijltoetsen uitlopers verdelerkap kiezen en opslaan

Na 3 sec met de pijltoetsen het aantal drilhendels kiezen en opslaan

met F-toets terug naar het hoofdmenu

met de pijltoets  afdraaioppervlakte kiezen

Afdraaiproef beginnen of met F-toets terug naar het hoofdmenu

Hoofdmenu verlaten: 
U kunt het hoofdmenu ten allen tijde verlaten door één van de 4 meldingstoetsen in te drukken.

Instellingen opslaan:
F-toets indrukken en 6 sec lang ingedrukt houden. Na 2,5 sec begint de melding te knipperen. Na  6 sec klingt een akoestisch signaal. Als de signaaltoon ophoudt, is de instelling opgeslagen. U kunt de F-toets loslaten. Als u de F-toets vroeger loslaat, blijft de oude instelling opgeslagen.

Voor verdere verklaringen van de begrippen zie bedieningshandleiding.

5)	Multitronic II Hoofdmenu voor Multidrill (Turbodrill)

In het hoofdmenu kunt u drie functies oproepen:

Basisinstelling van de drilmachine <Grnd>

Sensortest <SEns>

Draaihulp <Abdr>

F-toets indrukken en met pijltoets A of V de gewenste functie kiezen. Daarna weer de F-toets indrukken om de gekozen functie te activeren.

5.1)	De basisinstelling

Voor het in werking stellen van de zaaimonitor moet eerst de basisinstelling worden ingesteld. Daardoor worden de kenmerkende gegevens en de technische toestand van de drilmachine aan de zaaimonitor meegedeeld.

Als de basisinstelling verkeerde gegevens bevat, zijn verkeerde functies en verkeerde berekende meldingen het gevolg.

F-toets indrukken en met  A of V de basisinstelling kiezen. Daarna weer de F-toets indrukken om de basisinstelling te activeren. Hierbij wordt de instelling van het rijbaanritme opgeroepen.

5.1.1)	Rijbaanritme

In dit menu kan een symmetrisch en een asymmetrisch rijbaanritme worden ingesteld of de schakelaar voor de rijbanen gedeactiveerd worden.

Symmetrisch rijbaanritme: 	<SY:02>, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

Asymetrischrijbaanritme:	<AS:02>, 04, 06, 08, 10, 12

Gedeactiveerde rijrillenschakeling: <FG:00>

Met A of V het rijrillenritme kiezen en met F opslaan (zie punt. 5.1.7) (zie punt 5.1.10)

Hierna volgt de instelling van de werkbreedte van de drilmachine

5.1.2)	Werkbreedte

Eerst verschijnt het symbool voor de werkbreedte <Arb> en na 3 sec een vooraf ingestelde werkbreedte.

Met A of V de werkbreedte kiezen en met F opslaan (zie punt  5.1.7) (zie punt 5.1.10)

Hierna volgt het ijken van de hectareteller.

5.1.3)	IJken van de hectareteller of ingeven van de wielimpulsen

Om het aantal hectares precies te kunnen tellen en om het rijtempo precies te kunnen aangeven moet een impulsgetal voor 100 m rijafstand wordengegeven.

De afstand kan op twee manieren worden berekend:

Ingeven van de wielimpulsen volgens tabelle

Of praktische berekening van het impulsgetal

Allereerst moet altijd de tabellenwaarde worden ingegeven. Alleen in het geval, dat de hectareteller niet precies werkt, moet de hectareteller geijkt worden.

5.1.3.1)	IJken van de hectareteller

Het ijken van de hectareteller betekent een aanpassing aan de toestand van de akkerbodem. Er dient slechts dan te worden geijkt, als de hectareteller niet precies werkt.

U dient direct op het veld te ijken.

Eerst verschijnt symbool voor ijken <Eich> en na 3 sec een vooraf ingesteld aantal van wielimpulsen.

IJken niet doorvoeren:

Als u niet of pas later wilt ijken, moet u even de F-toets indrukken. Het programma gaat dan verder met het volgende instellingsmenu wielimpulsen <InPu>.

IJken doorvoeren:

Als u wilt ijken, moet u als volgt te werk gaan:

Machine naar het begin van de te meten afstand rijden.

100 m op het veld afmeten

Pijltoets A indrukken, melding 0 verschijnt

De te meten afstand helemaal af rijden. De zaaimonitor telt nu impulsen aan de hectareteller.

Aan het einde van de meten afstand de pijltoets V indrukken. De zaaimonitor telt dan geen impulsen meer.

Met F-toets het aantal impulsen opslaan (zie punt 5.1.7) (zie punt 5.1.10)

Het programma gaat vervolgens naar het volgende instellingsmenu wielimpulsen <InPu>.

5.1.3.2)	Ingeven van de wielimpulsen

Eerst verschijnt het symbool voor de wielimpulsen <InPu> en na 3 sec een vooraf ingesteld aantal impulsen.

Bij de MULTIDRILL is het aantal impulsen afhankelijk van de grootte van het aandrijvingswiel

Bij de TURBODRILL is het aantal impulsen afhankelijk van de werkbreedte:

MULTIDRILL			Impulsaantal/100 m	TURBODRILL		Impulsaantal/100m

Banden 6.00-16		805			3 m			813

Banden 10.0/75-15.3		762			4 m			1084

Spoorwiel			743			4,5 m			1220

5 m			1355

6 m			1626

Met pijltoets A of V het aantal impulsen kiezen en met F-toets opslaan (zie punt 5.1.7) (zie punt 5.1.10).

Nu wordt de controle van de zaaiassen ingesteld.

5.1.4)	Controle van de zaaiassen

In dit menu wordt de controle van de zaaiassen aan- of uitgezet.

Controle van de zaaiassen aan = <d1: 1>

Controle van de zaaiassen uit = <d1: 0>

Met pijltoets A of V de controle aan- of uitzetten en met F-toets opslaan (zie punt 5.1.7) (zie punt. 5.1.10).

Hierna wordt de controle van de vulhoogte ingesteld.

5.1.5)	Controle van de vulhoogte

In dit menu wordt de controle van de vulhoogte aan- of uitgezet.

Controle van de vulhoogte aan = <F2: 1>

Controle van de vulhoogte uit = <F2: 0>

Met pijltoets A of V de controle aan- of uitzetten en met F-toets opslaan (zie punt 5.1.7). (zie punt 5.1.10)

Hierop volgt het instellen van de vertragingstijd.

5.1.6)	Vertragingstijd

De vertragingstijd t3 (t=time) is een vertraging van de schakelimpuls voor het automatisch verderschakelen van de rijbaanslagen. Deze tijd dient ertoe om verkeerde schakelingen te voorkomen. De vertragingstijd kan van 0,5 sec tot 7,0 sec trapsgewijs met trappen van 0,5 sec worden ingesteld.

De volgende waardes moeten vooraf worden ingesteld:

Automatisch verderschakelen via:		Gemelde waarde (komt overeen met vertragingstijd in sec)

Sensor aan de automaat die de rillen trekt		1,5

Drukschakelaar aan de twee- of driewegafsluiter	1,5

(Sensor aan de hydrolift		1,5)

Fendt – signaalstopcontact		1,5

Sensor aan het spoorwiel		4,0

(Sensor aan de schudcompensatie		4,0)

U kunt echter ook nog andere waardes instellen. U moet met de pijltoetsen A of V de vertragingstijd kiezen en met de F-toets opslaan (zie punt 5.1.7) (zie punt 5.1.10).

Nu volgt het instellen van de ventilatorcontrole.

5.1.7)	Ventilatorcontrole

In dit menu wordt de ventilatorcontrole aan- of uitgezet. Allereerst verschijnt  het symbool <G4> en na 3 sec verschijnt  een vooraf ingesteld toerental voor de ventilator.

Ventilatorcontrole aanzetten: Er kunnen 3 verschillende toerentallen worden gecontroleerd: 2300, 3000 of 3500 omwent./min.

In de volgende tabelle ziet u, welk toerental u voor ieder afzonderlijk geval moet instellen.

Machinentype		Aandrijving		Dosering	Toerental van de ventilator

XL300A		V-riem 			grof zaad	3000

fijn zaad	3000

hydraulische  motor	grof zaad	3000

fijn zaad	2300

XL400A – XL600A	V-riem			grof zaad	3500

fijn zaad	3500

hydraulische motor	grof zaad	3500

fijn zaad	2300

Met de pijltoetsen A of V het toerental van de ventilator volgens de bovenstaande tabelle  kiezen en me de F-toets opslaan (zie punt 5.1.10)

Ventilatorcontrole uitzetten: Met de pijltoetsen A of V het ventilator-toerental <0> kiezen en met de F-toets opslaan (zie punt 5.1.10)

Hierna volgt het instellen van het aantal uitlopers van de verdelerkap.

5.1.8)	Aantal van de uitlopers van de verdelerkap

In dit menu wordt het aantal uitlopers van de verdelerkap aangegeven. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het correcte functioneren van de draaihulp.

Allereerst verschijnt het symbool voor het aantal uitlopers van de verdelerkap <AUSL> en na 3 sec verschijnt een vooraf ingesteld aantal. Er kunnen 20, 24, 30, 40, 48 of 60 uitlopers worden gekozen.

Met de pijltoetsen A of V het aantal uitlopers van de verdelerkap kiezen en met de F-toets opslaan (zie punt 5.1.10)

Nu volgt het instellen van het aantal drilhendels.

5.1.9)	Het aantal drilhendels

In dit menu wordt het aantal drilhendels aangegeven. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het correcte functioneren van de draaihulp.

Allereerst verschijnt het symbool voor het aantal drilhendels <drh> en na 3 sec verschijnt een vooraf ingesteld aantal. Er kunnen 10 tot 60 drilhendels worden gekozen. Het is echter niet mogelijk om meer drilhendels als uitlopers van de verdelerkap in te stellen.

Aantal drilhendels van 10 tot 20 stuks: instellen stapsgewijs met telkens 1 meer.

Aantal drilhendels van 20 tot 60 stuks: instellen stapsgewijs met telkens 2 meer.

Met de pijltoetsen A of V het aantal drilhendels kiezen en met de F-toets opslaan (zie punt 5.1.10).

De basisinstelling van de drilmachine is nu afgesloten. Het programma keert nu terug naar het hoofdmenu en het symbool voor de basisinstelling <Grnd> verschijnt opnieuw.

U kunt nu het menu verlaten met één van de 4 groene meldingstoetsen.

5.1.7) 	5.1.10) Opslaan van instellingen

Als de vooraf ingestelde waardes worden veranderd, moeten de veranderde waardes worden opgeslagen.

Alle instellingen kunnen op dezelfde manier worden opgeslagen:

De F-toets 6 sec lang indrukken. Na 2,5 sec begint de melding te knipperen. Na 6 sec houdt het knipperen op en er klingt een akoestisch signaal. Als de signaaltoon ophoudt is de instelling opgeslagen.

U kunt nu de F-toets loslaten en u gaat zo automatisch naar het volgende menu.

Als u de F-toets vroeger loslaat, gaat u ook  naar het volgende menu, maar de eventueel veranderde waarde wordt niet opgeslagen en de oude waarde blijft.

5.2)	Sensortest

De sensortest is een mogelijkheid om de functie van de sensoren aan de drilmachine te controleren.

De F-toets indrukken en met de pijltoetsen A of V de sensortest kiezen, daarna weer de F-toets indrukken om de test te activeren..

Er verschijnen 4 balken op het scherm:

1=Controle van de zaaiassen

2=Hectareteller

3=Verderschakelen van de rijbaanslag

4=Controle van de vulhoogte

5=Controle van de ventilator

De balken tonen de schakeltoestand van de afzonderlijke schakelelementen.

Ter controle van de zaaiassen, hectareteller en van de vulhoogte (sensoren met openingsfunctie):

Lange balk = geen metaal gevonden

Korte balk = metaal gevonden

Verderschakelen van de rijbaanslag via

De sensor aan de automaat die de rillen trekt of de sensor aan de hydrolift of de sensor aan de schudcompensatie

(Sensoren met openingsfunctie)

Lange balk = geen metaal gevonden

Korte balk = metaal gevonden

Drukschakelaar aan de twee- of driewegafsluiter

Lange balk = schakelaar staat onder druk

Korte balk = schakelaar zonder druk

Fendt – Signaalstopcontact

Lange balk = slagwerkstelling omhoog getrokken

Korte balk = slagwerkstelling omlaag

Sensor aan het spoorwiel (sensor met sluitingsfunctie):

Lange balk = metaal gevonden

Korte balk = geen metaal gevonden

De balken tonen de schakeltoestand van de afzonderlijke schakelelementen.

Voor hectareteller (sensor met openingsfunctie):

Lange balk = geen metaal gevonden

Korte balk = metaal gevonden

#### Verderschakelen van de rijbaanslag via

sensor aan de automaat die de rillen trekt 	(sensor met openingsfunctie)			Lange balk = geen metaal gevonden

Korte balk = metaal gevonden

Drukschakelaar aan de twee- of driewegafsluiter (sensor met sluitingsfunctie)

Lange balk = schakelaar staat onder druk

Korte balk = schakelaar zonder druk

Fendt – Signaalstopcontact

Lange balk = slagwerkstelling omhoog getrokken

Korte balk = slagwerkstelling omlaag

Sensor aan het spoorwiel (sensor met sluitingsfunctie):

Lange balk = metaal gevonden

Korte balk = geen metaal gevonden

Voor controle van de vulhoogte (eindschakelaar met sluitingsfunctie)

Lange balk = Voelhoek verticaal ( zaadkast vol)

Korte balk = Voelhoek horizontaal ( zaadkast leeg)

Voor controle van de zaaiassen zonder ventilatormoduul (sensor met openingsfunctie)

Lange balk = geen metaal gevonden

Korte balk = metaal gevonden

Voor controle van de ventilator (altijd met ventilatormoduul)

Als de sensor in aanraking komt met metaal, verschijnt 0,5 sec een lange balk, daarna weer een korte balk. Als dit verwisselen sneller gaat dan 0,5 sec, is er steeds een lange balk te zien. Als er geen signalen aankomen, is steeds een korte balk te zien.

#### Voor controle van de zaaiassen met ventilatormoduul

Als de sensor zich weg van het metaal vandaan beweegt, verschijnt 0,5 sec een lange balk, daarna weer een korte balk. Als dit verwisselen sneller gaat dan 0,5 sec, is er steeds een lange balk te zien. Als er geen signalen aankomen, is steeds een korte balk te zien.

U kunt de functie van een sensor controleren door een metalen voorwerp (bijv. een schroevendraaier), voor de sensor houdt en daarna weer wegtrekt. U kunt de functie van de drukschakelaar controleren door met aangesloten hydraulische leiding de machine die de rillen trekt omhoog te halen.

Als de sensortest afgesloten is, kunt u het menu verlaten met een van de 4 groene meldingstoetsen.

5.3) Draaihulp

De draaihulp is een hulpprogramma voor de draaiproef van het zaadgoed.

Deze hulp berekent het aantal zwengelomwentelingen, geeft daarvan melding in het display en telt bovendien het aantal zwengelomwentelingen tijdens de draaiproef.

De F-toets drukken en met de pijltoetsen A of V de draaihulp <Abdr> kiezen. Daarna weer de F-toets indrukken om de draaihulp te activeren.

Er verschijnt een keuzeveld voor de grootte van het oppervlak dat moet worden afgedraaid.U kunt daarbij kiezen tussen

1/10 ha 		Melding 10

1/20 ha 		Melding 20

1/40 ha			Melding 40

Met de pijltoetsen A of V de grootte van de oppervlakte kiezen, die afgedraaid moet worden en bevestigen met de F-toets (kort indrukken).

De zaaimonitor berekent nu het aantal zwengelomwentelingen en geeft daarvan een melding. Daarbij verschijnen waardes vanaf 100 omwentelingen als hele getallen. Waardes die onder 100 omwentelingen liggen, verschijnen nauwkeurig tot op 0,5 omwenteling.

Nu kan de afdraaiproef beginnen. De zaaimonitor telt nu de omwentelingen van de handzwengel en wel van achteren naar voren,beginnend bij het aangegeven aantal. Daardoor wordt steeds aangegeven hoeveel omwentelingen nog doorgevoerd moeten worden. Tijdens de laatste 5 omwentelingen wordt bovendien nog een akoestisch signaal gegeven om de bediener erop voor te bereiden dat hij het afdraaiproces moet stop zetten. Als de waarde <0> wordt bereikt, klingt een voortdurende signaaltoon om de bediener eraan te herinneren dat hij het afdraaiproces onmiddellijk  stop moet zetten.

Als het afdraaien toch doorgaat, worden op het scherm dienovereenkomstig de minus-waardes aangegeven. Het voortdurende akoestische signaal klingt zo lang verder, totdat de hectareteller geen impulsen meer registreert.

Afdraaiproef herhalen: F-toets indrukken, de afdraaiproef begint van voren af aan.

Afdraaiproef stop zetten: één van de 4 groene meldingstoetsen indrukken om het menu te verlaten.

6) De meldingstoetsen

De groene toetsen zijn de meldingstoetsen. Met deze toetsen kunnen de volgende functies worden opgevraagd:

Hectareteller tonen / wissen

Rijtempo aangeven

Omwenteling van de zaaiassen aangeven.

#### Toerental van de ventilator aangeven

Rijbaanslag aangeven / veranderen

6.1) De hectareteller

De zaaimonitor beschikt over twee afzonderlijke hectaretellers, en wel: een teller voor gedeeltelijke oppervlakken en een teller voor gehele oppervlakken

De gegevens worden als volgt weergegeven (het kommateken verschuift steeds een plaats naar achteren):

0,00 – 9,99	10,00 – 99,99	100 – 999	1000 – 9995

6.1.1)	Gedeelte oppervlaktes- / gehele oppervlaktes aangeven

Meldingstoets indrukken. De getelde gedeeltelijke oppervlakte verschijnt.

Meldingstoets nog een keer indrukken. De getelde gehele oppervlakte verschijnt 5 sec lang, daarna verschijnt weer de melding van de gedeelte oppervlakte.

6.1.2)	Teller van gedeeltelijke oppervlaktes wissen

Meldingstoets indrukken. De teller van gedeeltelijke oppervlaktes verschijnt. Nu allebei de pijltoetsen A en V tegelijkertijd 2 sec lang indrukken. De melding begint te knipperen. Na 2 sec wordt de melding op <0> gezet en het knipperen houdt op. Het wissen is afgesloten.

6.1.3)	Teller van gedeeltelijke oppervlaktes en van gehele oppervlaktes wissen.

Meldingstoets nog eens indrukken. De teller van gehele oppervlaktes verschijnt. Nu allebei de pijltoetsen A en V tegelijkertijd 10 sec lang indrukken De melding begint te knipperen. Na 10 sec wordt de melding op <0> gezet en het knipperen houdt op. Het wissen is afgesloten.

6.2)	Rijtempo aangeven

Meldingstoets indrukken. Het rijtempo wordt in km/h aangegeven.

6.3)	Omwenteling van de zaaiassen aangeven

Meldingstoets indrukken. De omwenteling van de zaaiassen wordt door een roterende <0> aangegeven.

6.4)	Toerental van de ventilator aangeven

Meldingstoets nog een keer indrukken. Het toerental van de ventilator wordt aangegeven, daarbij wordt de gemelde waarde afgerond (op 100 omwentelingen precies) aangegeven.

6.4)	6.5)	De rijbaanslag

De rijbaanslag kan aangegeven en veranderd worden. Het verderschakelen van de rijbaanslag kan daarbij automatisch of manueel gebeuren Het is ook mogelijk om het automatisch verderschakelen te onderbreken om bijv. om hindernissen heen te rijden zonder de rijbaanslag te veranderen.

6.4.1)	6.5.1)	Rijbaanslag aangeven / veranderen

Meldingstoets indrukken. De rijbaanslag en het rijbaanritme worden aangegeven.

Links : rijbaanslag			rechts : rijbaanritme

Instellen van het rijbaanritme: zie punt 5.1.1

Verderschakelen van de rijbaanslag:

De rijbaanslag wordt automatisch door sensoren of drukschakelaars  verder geschakeld.

Hij kan ook manueel geschakeld worden.

Met de pijltoetsen A of V wordt de slag van de rijbaan veranderd.

Als een rijbaan wordt aangelegd, gaat het rode licht van de LED-melding in de meldingstoets van de rijbaan branden.

6.4.2)	6.5.2)	Automatisch verderschakelen onderbreken

Meldingstoets opnieuw indrukken. In de melding verschijnt <OFF>. Het automatisch verderschakelen van de rijbaanslag is onderbroken. Nu kunt u de machine gebruiken die de rillen trekt of de drilmachine omhoogtrekken, zonder de rijbaanslag verder te schakelen. Nu kan ook de rijbaan direct aan of uit worden gezet.

Rijbaan aan:  pijltoets A indrukken  (LED is aan)

Rijbaan uit:  pijltoets V indrukken  (LED is uit)

Als u weer in de normale rijbaanslag verder moet wilt rijden, moet u nog een keer de meldingstoets indrukken. In de melding verschijnt dan weer de voor de onderbreking ingestelde rijbaanslag.

7)	Alarmmeldingen

De vulhoogte van de zaadkast, het toerental van de ventilator en omwenteling van de zaaiassen kunnen worden gecontroleerd. Voorwaarde daarvoor is, dat er een dienovereenkomstige controle-inrichting aan de drilmachine is en dat deze inrichting is ingeschakeld. (Inschakelen van de controle van de vulhoogte en van zaaiassen zie punt 5.1.4 en 5.1.5, ventilatorcontrole punt 5.1.7).

De controle-inrichtingen zijn alleen dan actief als de drilmachine zich in werkstelling bevindt. (Drilmachine omlaag en/of rillenmachine omlaag).

De controle-inrichting is niet actief als de machine zich in transportstelling bevindt. (Drillmaschine omhoog getrokken en/of rillenmachine omhoog getrokken.

7.1)	Zaaiassenalarm

De controle-inrichting voor de zaaiassen controleert het draaien van de zaaias. (Activeren van de zaaiassencontrole zie punt 5.1.4).

Een sensor krijgt impulsen van een overbrenger op de zaaias. Als er binnen 10 sec geen impulsen geregistreerd worden, terwijl de machine zich in werkstelling bevindt, gaat een optisch en een akoestisch alarm over.

Akoestisch alarm = intervalsignaal

Optisch alarm = <Err1>

Het alarm kan met een van de groene meldingstoetsen onderdrukt worden. Nadat de rillenmachine gebruikt is of de machine omhoog is getrokken, is het alarm echter weer actief.

Als er een defect optreedt, dat niet meteen kan worden gerepareerd (bijv.een defecte sensor), is het ook mogelijk om de controle tijdelijk helemaal uit te schakelen, totdat het defect kan worden gerepareerd. (Deactiveren van de zaaiassencontrole zie punt 5.1.4).

7.2)	Vulhoogte-alarm

De controle-inrichting voor de vulhoogte controleert de hoeveelheid zaadgoed in de zaadkast. (Inschakelen van de vulhoogtecontrole zie punt 5.1.5).

De melder van de vulhoogte krijgt een sensor een signaal, als de resterende hoeveelheid zaadgoed een bepaalde stand heeft bereikt. Dan gaat een akoestisch en een optisch alarm over.

Akoestisch alarm = intervalsignaal

Optisch alarm = <Err2>

Het alarm kan met een van de groene meldingstoetsen onderdrukt worden. Nadat de rillenmachine gebruikt is of de machine omhoog is getrokken is het alarm echter weer actief.

Als er een defect optreedt, dat niet meteen kan worden gerepareerd (bijv.een defecte sensor), is het ook mogelijk om de controle tijdelijk helemaal uit te schakelen, totdat het defect kan worden gerepareerd. (Deactiveren van de vulhoogtecontrole: zie punt 5.1.5).

7.3)	Ventilatoralarm

De controle-inrichting voor de ventilator controleert het toerental van de ventilator. (Inschakelen van de ventilatorcontrole zie punt 5.1.7). Een sensor krijgt impulsen van de ventilatoras. Per asomwenteling wordt een impuls gegeven. De zaaimonitor berekent daaruit het toerental van de ventilator in omwentelingen per minuut en vergelijkt dit getal met het ingestelde toerental. Als het berekende toerental 500 omwent./min. méér of minder dan het ingestelde toerental is, gaat een optisch en akoestisch alarm over.

Akoestisch alarm = intervalsignaal

Optisch alarm = <Err4>

Het alarm kan met een van de groene meldingstoetsen onderdrukt worden. Nadat de rillenmachine gebruikt is of nadat de machine omhoog is getrokken, is het alarm echter weer actief.

Als er een defect optreedt, dat niet meteen kan worden gerepareerd (bijv.een defecte sensor), is het ook mogelijk om de controle tijdelijk helemaal uit te schakelen, totdat het defect kan worden gerepareerd. (Deactiveren van de ventilatorcontrole zie punt 5.1.7).

8)	Instellen van het machinentype en van de taal

De Multitronic II – Zaaimonitor kan in de bouwreeks van mechanische drilmachines MULTIDRILL en in de bouwreeks van pneumatische drilmachines TURBODRILL ingezet worden.

Het is ook mogelijk om als van het menu Duits, Frans of Engels te kiezen.

De zaaimonitor wordt vanaf het werk al vooraf ingesteld op de afzonderlijke machine. De instelling kan echter ook ten allen tijde door de gebruiker zelf gebeuren.

Spanningsverzorgende stekker uit het stopcontact trekken.

F-toets ingedrukt houden en stekker weer in stopcontact steken. De melding <tYPE> voor het machinetype verschijnt

F-toets weer loslaten

F-toets opnieuw indrukken. De instelling voor het machinetype wordt geactiveerd.

Met de pijltoetsen A of V het machinetype MULTIDRILL ME/MEL  (melding <E-EL>)

kiezen en met de F-toets opslaan.(zie punt 5.1.7) (zie punt. 5.1.10), 
in de melding verschijnt weer <tYPE>

Met de pijltoetsen A of V het instellen van de taal activeren (melding <nAt>)

F-toets indrukken. Het instellen van de taal wordt geactiveerd.

Met de pijltoetsen A of V de gewenste taal kiezen

Duits		Melding <GEr>

Frans		Melding <FrAn>

Engels		Melding <EnGL>

De gekozen taal met de F-toets opslaan (zie punt 5.1.7) (zie punt 5.1.10)

Op het scherm verschijnt weer <nAt>

De instellingen zijn doorgevoerd. U kunt het menu met één van de groene meldingstoetsen verlaten.