# Multitronic II – Såmonitor

# Indholdsfortegnelse

1)	Generelle henvisninger					Side

2)	Såmonitorens karakteristik			Side

2.1)	Elektrisk tilslutning

2.2)	Tekniske data

2.3)	Nyttige funktioner

3)	Igangsætning af såmonitoren

4)	Multitronic II Lyninfo-betjeningsvejledning for Multidrill  - Turbodrill

4.1)	Multitronic II – Såmonitorens brugerflade

4.2)	Displaytaster

4.3)	Alarmmeldinger

4.4)	Hovedmenuen

5)	Multitronic II hovedmenu for Multidrill - Turbodrill

5.1)	Grundindstilling

5.1.1)	Skifterytme

5.1.2)	Arbejdsbredde

5.1.3)	Kalibrering af hektartælleren eller indtastning af hjulimpulser

5.1.3.1)	Kalibrering af hektartælleren

5.1.3.2)	Indtastning af hjulimpulserne

5.1.4)	Såakselovervågning

5.1.5)	Niveauovervågning

5.1.6)	Forsinkelsestid

5.1.7)	Blæserovervågning

5.1.8)	Antal fordelerhovedudløb

5.1.9)	Antal såarme

5.1.10)	Lagring af indstillinger

5.2)	Sensortest

5.3)	Kalibreringshjælp

6)	Displaytasterne

6.1)	Hektartælleren

6.1.1)	Visning af hektartæller for delareal/totalareal

6.1.2)	Sletning af hektartæller for delareal

6.1.3)	Sletning af hektartæller for delareal og totalareal

6.2)	Visning af hastighed

6.3)	Visning af såakselomdrejning

6.4)	Visning af blæseromdrejningstal

6.5)	Kørespor

6.5.1)	Visning/ændring af kørespor

6.5.2)	Afbryd automatisk viderekobling

7)	Alarmmeldinger

7.1)	Såakselalarm

7.2)	Niveaualarm

7.3)	Blæseralarm

8)	Indstilling af maskintype og sprog

1)	Generelle henvisninger

Læs følgende henvisninger og forklaringer omhyggeligt igennem. Derved undgås betjenings- og indstillingsfejl.

2)	Såmonitorens karakteristik

2.1)	Elektrisk tilslutning

Såmonitorens strømforsyning sker via et stik iht. DIN 9680 fra traktorens indbyggede 12V-ledningsnet. Dette trepolede stik findes også i en topolet udførelse, da det kun er de to hovedtilslutninger (+12V, stel), der skal bruges.

Efter ønske kan såmonitoren også anvendes via en signalstikdåse iht. ISO 11786.

2.2)	Tekniske data

Driftsspænding:			+10V ......+15V

Såmonitorens strømforbrug		70 mA

Driftstemperaturområde:		-5 °C ...... +60 °C

Lagertemperatur				-25 °C .... +60 °C

Kapslingsklasse				IP65

Sikring				6A multifuse i driftsspændingsstikket.

Efter afhjælpning af en kortslutning og en ventetid på 
ca. 2 minutter reparerer sikringen sig selv.

LCD-display:				4-cifret, baggrundsbelyst

2.3)	Nyttige funktioner

Multitronic II – Såmonitoren er en kompakt indbygget computer med mange nyttige funktioner. Den overtager vigtige styre- og overvågningsopgaver og letter arbejdet via praktiske display- og hjælpefunktioner.

Såmonitoren er opbygget meget universelt. Derved kan den uden problemer anvendes til den mekaniske såmaskineserie „MULTIDRILL ME/MEL" og til den pneumatiske såmaskineserie „TURBODRILL".

Her følger et kort overblik over nyttige funktioner:

Styrefunktioner:

Anlæggelse af kørespor

Ekstra anlæggelse af kørespormarkering

Automatisk eller manuel viderekobling af skifterytme

Afbrydelse af den automatiske viderekobling af kørespor, når der køres uden om forhindringer

Displayfunktioner:

Visning af kørespor og skifterytme

Hektartæller for delareal

Hektartæller for totalareal

Hastighed

Såakselomdrejning

Blæseromdrejningstal

Overvågningsfunktioner:

Såakselovervågning

Niveauovervågning

Blæserovervågning

Hjælpefunktioner:

Sensortest

Kalibreringshjælp for beregning og medregning af håndsvingsomdrejninger

Kalibrering af hektartælleren (tilpasning af hektartælleren til jordforholdene)

Indstillelig tidsforsinkelse for den automatiske viderekobling af kørespor

Valgfri menustyring på tysk, fransk eller engelsk

3)	Idrifttagning af såmonitoren

Multitronic II – Såmonitoren tændes, når spændingsforsyningsstikket sættes i stikdåsen. Der lyder et kort hornsignal. I displayet vises den indstillede maskintype <E-EL> for serie MULTIDRILL  ME/MEL hhv. <turb> for serie TURBODRILL i ca. 2 sekunder.

Herefter kaldes ét af displayene for hastighed, hektartæller, såakselomdrejning eller køresporanlægning.

For serien MULTIDRILL skal displayet vise <E-EL>. 
For serien TURBODRILL skal displayet vise <turb>.

Hvis den forkerte maskintype vises, skal maskintypen (se pkt. 8) først indstilles. Først herefter kan såmonitoren arbejde korrekt.

4)	Multitronic II Lynlinfo-betjeningsvejledning for Multidrill

4.1)	Multitronic II – Såmonitorens brugerflade

Visning/Display 		Funktionstast	Hastighed	Såakselomdrejning	Piltaster	Hektartæller	Lysdiode	Rad		og Blæseromdrejningstal

4.2)	Displaytasterne

De grønne taster er displaytaster

Display hastighed

Tryk 1x  = Display hektartæller delareal

Tryk 2x = Display hektartæller totalareal

Slet hektartæller delareal = Tryk på begge piltaster A og V  i 2 sekunder

Slet begge hektartællere = Tryk på begge piltaster A og V  i 10 sekunder

Tryk 1x = Display såakselomdrejning

Tryk 	2x = Display blæseromdrejningstal

Display kørespor og skifterytme

Radtakten kan ændres manuelt via piltasterne A eller V.

Tryk 2x = Display <OFF>

Lysdiode tændt = kørespor aktiveret

Lysdiode slukket = kørespor ikke aktiveret

4.3)	Alarmmeldinger

<Err1> = Alarm såakselovervågning

<Err2> = Alarm niveauovervågning

<Err4> = Alarm blæserovervågning

4.4)	Hovedmenuen

Hovedmenuen aktiveres via funktionstasten F. Her foretages grundindstillingen <Grnd> af såmaskinen. Hjælpefunktionerne sensortest <SEns> og kalibreringshjælp <Abdr> aktiveres også af den.

Vælg og gem skifterytme med piltaster

Efter 3 sek: Vælg og gem arbejdsbredde med piltasterne

Efter 3 sek: Kalibreringen foretages på marken

(Kalibrering foretages ikke = Tryk kort på F-tasten)

efter 3 sek. vælges og gemmes antallet af hjulimpulser med piltasterne

aktiver eller deaktiver og gem såakselovervågning med piltasterne

aktiver eller deaktiver og gem niveauovervågning med piltasterne

vælg og gem forsinkelsestid med piltasterne

Efter 3 sek. vælges og gemmes blæseromdrejningstal med piltasterne

Efter 3 sek. vælges og gemmes fordelerhovedudløb med piltasterne

Efter 3 sek. vælges og gemmes antallet af såarme med piltasterne

med F-tasten springes der tilbage til hovedmenuen

vælg kalibreringsareal med piltast

Start kalibreringsprøve eller spring tilbage til hovedmenuen med F-tasten

Forlad hovedmenuen: 
Hovedmenuen kan forlades når som helst ved at trykke på én af de 4 displaytaster.

Lagring af indstillinger:
Tryk på F-tasten og hold den nede i 6 sek. Efter 2,5 sek. begynder displayet at blinke. Efter 6 sek. lyder et akustisk signal. Efter signallyden er indstillingen gemt. F-tasten kan slippes igen. Hvis F-tasten slippes tidligere, bevares de gamle indstillinger.

For yderligere begrebsforklaringer se betjeningsvejledningen.

5)	Multitronic II Hovedmenu for Multidrill (Turbodrill)

I hovedmenuen kan der kaldes tre funktioner:

Grundindstilling af såmaskinen <Grnd>

Sensortest <SEns>

Kalibreringshjælp <Abdr>

Tryk på F-tasten og vælg den ønskede funktion med piltast A eller V. Herefter trykkes igen på F-tasten for at aktivere den valgte funktion.

5.1)	Grundindstillingen

Inden såmonitoren tages i brug, skal der foretages en grundindstilling. Derved modtager såmonitoren såmaskinens karakteristik og udstyrstilstand.

En forkert grundindstilling resulterer i fejlfunktioner og i forkert beregnede displays.

Tryk på F-tasten og vælg grundindstillingen med A eller V. Herefter trykkes igen på F-tasten for at aktivere grundindstilling. Derved kaldes skifterytmeindstillingen.

5.1.1)	Skifterytme

I denne menu kan der indstilles symmetriske og asymmetriske radrytmer, eller kørespor kan deaktiveres.

Symmetriske radrytmer: 	<SY:02>, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

Asymmetriske radrytmer:	<AS:02>, 04, 06, 08, 10, 12

Deaktiveret radkobling: <FG:00>

Vælg radrytme med A eller V og gem med F (se pkt. 5.1.7) (se pkt. 5.1.10)

Herefter foretages indstillingen af såmaskinens arbejdsbredde

5.1.2)	Arbejdsbredde

Først vises symbolet for arbejdsbredde <Arb>, og efter 3 sek. en forudindstillet arbejdsbredde.

Vælg arbejdsbredden med A eller V og gem med F (se pkt. 5.1.7) (se pkt. 5.1.10)

Herefter foretages kalibreringen af hektartælleren.

5.1.3)	Kalibrering af hektartælleren eller indtastning af hjulimpulserne

Af hensyn til en præcis hektartælling og til korrekt visning af hastigheden kræves et impulstal for 100 m tilbagelagt strækning.

Den kan beregnes på to måder:

Indtastning af hjulimpulser efter tabel

eller praktisk beregning af impulstallet

Først skal tabelværdien indtastes. Kun hvis hektartælleren arbejder upræcist, skal der foretages en kalibrering af hektartælleren.

5.1.3.1)	Kalibrering af hektartælleren

Kalibreringen af hektartælleren er en tilpasning af hektartælleren til markens jordbundsforhold. Den foretages kun, hvis hektartælleren arbejder upræcist.

Kalibreringen foretages direkte på marken.

Først vises kalibreringssymbolet <Eich> og efter 3 sek. et forudindstillet hjulimpulstal.

Kalibrering foretages ikke:

Hvis kalibreringen ikke skal foretages eller først senere, trykkes kort på F-tasten. Programmet går herefter videre til næste indstillingsmenu Hjulimpulser <InPu>.

Kalibrering foretages:

Hvis kalibreringen skal foretages, gås der frem som følger:

Kør maskinen hen til starten af målestrækningen.

Mål 100 m af på marken.

Tryk på 	piltasten A, 0 vises i displayet

Gennemkør målestrækningen. Såmonitoren tæller nu impulserne på hektartælleren.

Tryk på piltast V ved slutningen af målestrækningen. Såmonitoren tæller ikke flere impulser.

Gem impulstallet med F-tasten (se pkt. 5.1.7) (se pkt. 5.1.10)

Programmet går videre til næste indstillingsmenu Hjulimpulser <InPu>.

5.1.3.2)	Indtastning af hjulimpulserne

Først vises hjulimpulssymbolet <InPu>, og efter 3 sek. et forudindstillet impulstal.

Ved MULTIDRILL afhænger impulstallet af drivhjulets størrelse:

Ved TURBODRILL afhænger impulstallet af arbejdsbredden:

MULTIDRILL			Impulstal / 100 m	TURBODRILL		Impulstal/100m

Dæk 6.00-16		805			3 m			813

Dæk 10.0/75-15.3		762			4 m			1084

Halehjul			743			4,5 m			1220

5 m			1355

6 m			1626

Vælg impulstallet med piltast A eller V og gem med F-tasten (se pkt. 5.1.7) (se pkt. 5.1.10).

Herefter foretages indstillingen af såakselovervågningen.

5.1.4)	Såakselovervågning

I denne menu kobles såakselovervågningen til eller fra.

Såakselovervågning til = <d1: 1>

Såakselovervågning fra = <d1: 0>

Kobl overvågningen til eller fra med piltast A eller V og gem med F-tasten (se pkt. 5.1.7) (se pkt. 5.1.10).

Herefter foretages indstillingen af niveauovervågningen.

5.1.5)	Niveauovervågning

I denne menu kobles niveauovervågningen til eller fra.

Niveauovervågning til = <F2: 1>

Niveauovervågning fra = <F2: 0>

Kobl overvågningen til eller fra med piltasten A eller V og gem med F-tasten (se pkt. 5.1.7). (se pkt. 5.1.10)

Herefter foretages indstillingen af forsinkelsestiden.

5.1.6)	Forsinkelsestid

Forsinkelsestiden t3 (t=time) er en koblingsimpulsforsinkelse for den automatiske viderekobling af radtakterne. Den anvendes for at undgå fejlkoblinger. Forsinkelsestiden kan indstilles fra 0,5 sek. til 7,0 sek. i trin på 0,5 sek.

Følgende værdier skal forudindstilles.

Automatisk viderekobling via:	Displayværdi (svarer til forsinkelsestid i sek)

Sensor på markørautomat	1,5

Trykknap på vekselventil	1,5

(Sensor på hydrolift	1,5)

Fendt – Signalstikdåse	1,5

Sensor på halehjul	4,0

(Sensor på penduludligner	4,0)

Der kan dog også indstilles andre værdier. Forsinkelsestiden skal vælges med piltasterne A eller V og gemmes med F-tasten (se pkt. 5.1.7) (se pkt. 5.1.10).

Herefter foretages indstillingen af blæserovervågningen.

    - Blæserovervågning

I denne menu kobles blæserovervågningen til eller fra. Først kaldes symbolet <G4>, og efter 3 sek. vises et forudindstillet blæseromdrejningstal.

Indkobling af blæserovervågning: 3 forskellige blæseromdrejningstal kan overvåges: 2300, 3000 eller 3500 omdr./min.

Følgende tabel viser, hvilket omdrejningstal, der skal indstilles i den respektive arbejdssituation.

Maskintype		Drev			Dosering	Blæseromdrejningstal

XL300A		Kilerem		Grov såsæd	3000

Fin såsæd	3000

Hydraulikmotor		Grov såsæd	3000

Fin såsæd	2300

XL400A – XL600A	Kilerem		Grov såsæd	3500

Fin såsæd	3500

Hydraulikmotor		Grov såsæd	3500

Fin såsæd	2300

Vælg blæseromdrejningstal efter tabellen med piltasterne A eller V og gem med F-tasten. (se pkt. 5.1.10)

Frakobling af blæserovervågning: Vælg blæseromdrejningstal <0> med piltasterne A eller V og gem med F-tasten. (se pkt. 5.1.10)

Herefter foretages indstillingen af antal fordelerhovedudløb.

    - Antal fordelerhovedudløb

I denne menu angives antallet af fordelerhovedudløb. Disse angivelser er nødvendige, for at kalibreringshjælpen kan fungere korrekt.

Først kaldes symbolet for antal fordelerhovedudløb <AUSL>, og efter 3 sek. vises et forudindstillet antal. Der kan vælges 20, 24, 30, 40, 48 eller 60 udløb.

Vælg antal fordelerhovedudløb med piltasterne A eller V og gem med F-tasten. (se pkt. 5.1.10)

Herefter foretages indstillingen af antal såarme.

5.1.9)	Antal såarme

I denne menu angives antallet af såarme. Disse  angivelser er nødvendige, for at kalibreringshjælpen kan fungere korrekt.

Først kaldes symbolet for antal sårarme <drh>, og efter 3 sek. vises et forudindstillet antal. Der kan vælges fra 10 til 60 såarme. Der kan dog ikke vælges flere såarme end fordelerhovedudløb.

Antal såarme fra 10 til 20 stk.: Indstilling i trin på 1.

Antal såarme fra 20 til 60 stk.: Indstilling i trin på  2.

Vælg antal såarme med piltasterne A eller V og gem med F-tasten. (se pkt. 5.1.10)

Grundindstillingen af såmaskinen er nu afsluttet. Programmet skifter til hovedmenuen, og symbolet for grundindstillingen <Grnd> vises igen.

Menuen kan nu forlades via én af de 4 displaytaster.

5.1.7) 	5.1.10) Lagring af indstillinger

Hvis der sker en ændring af forudindstillede værdier, skal disse gemmes.

Alle indstillinger kan gemmes på samme måde.

Tryk på F-tasten i 6 sek. Efter 2,5 sek. begynder displayet at blinke. Efter 6 sek. standser blinkene, og der lyder et akustisk signal. Når signallyden holder op, er indstillingen gemt.

F-tasten kan nu slippes, og der springes automatisk til næste menu.

Slippes F-tasten tidligere, springes der også til næste menu, men en evt. ændret værdi gemmes ikke; den tidligere gemte værdi bevares.

5.2)	Sensortest

Sensortesten er en mulighed for at kontrollere, om sensorerne på såmaskinen fungerer.

Tryk på F-tasten og vælg sensortesten med piltasterne A eller V, tryk herefter igen på 
F-tasten for at aktivere testen.

Der vises 4 bjælker i displayet:

1=Såakselovervågning

2= Hektartæller

3=Viderekobling af radtakten

4=Niveauovervågning

5=Blæserovervågning

Bjælkerne viser de respektive koblingselementers koblingstilstand.

For såakselovervågning, hektartæller og niveauovervågning (sensorer med åbnefunktion):

Lang bjælke = Metal ikke registreret

Kort bjælke = Metal registreret

Viderekobling af skiftetakt via

Sensor på markørautomat eller sensor på hydrolift eller sensor på penduludligner

(Sensorer med åbnefunktion)

Lang bjælke = Metal ikke registreret

Kort bjælke = Metal registreret

Trykkontakt på vekselventil

Lang bjælke = Kontakt under tryk

Kort bjælke = Kontakt trykløs

Fendt – Signalstikdåse

Lang bjælke = Løftemekanisme løftet

Kort bjælke = Løftemekanisme sænket

Sensor på halehjul (sensor med lukkefunktion):

Lang bjælke = Metal registreret

Kort bjælke = Metal ikke registreret

Bjælkerne viser de respektive koblingselementers koblingstilstand.

For hektartæller (sensor med åbnefunktion):

Lang bjælke = Metal ikke registreret

Kort bjælke = Metal registreret

#### Viderekobling af skiftetakt via

Sensor på markørautomat 	(sensor med åbnefunktion)

Lang bjælke = Metal ikke registreret

Kort bjælke = Metal registreret

Trykkontakt på vekselventil (sensor med lukkefunktion)

Lang bjælke = Kontakt under tryk

Kort bjælke = Kontakt trykløs

Fendt – Signalstikdåse

Langbjælke = Løftemekanisme løftet

Kort bjælke = Løftemekanisme sænket

Sensor på halehjul (sensor med lukkefunktion):

Lang bjælke = Metal registreret

Kort bjælke = Metal ikke registreret

For niveauovervågning (endestop med lukkefunktion)

Lang bjælke = Følervinkel lodret (såsædskasse fuld)

Kort bjælke = Følervinkel vandret (såsædskasse tom)

For såakselovervågning uden blæsermodul (sensor med åbnefunktion)

Lang bjælke = Metal ikke registreret

Kort bjælke = Metal registreret

For blæserovervågning (altid med blæsermodul)

Bevæger sensoren sig mod metal, vises i 0,5 sek. en lang bjælke, herefter igen en kort bjælke. Sker et skift hurtigere end 0,5 sek., vises der hele tiden en lang bjælke. Hvis der ikke modtages signaler, ses hele tiden en kort bjælke.

#### For såakselovervågning med blæsermodul

Bevæger sensoren sig væk fra metal, vises i 0,5 sek. en lang bjælke, herefter igen en kort bjælke. Sker et skift hurtigere end 0,5 sek., vises der hele tiden en lang bjælke. Hvis der ikke modtages signaler, ses hele tiden en kort bjælke.

En sensors funktion kan kontrolleres ved at holde en metallisk genstand (f.eks. en skruetrækker) hen foran sensoren og fjerne den igen. Trykkontaktens funktion kan ved tilsluttet hydraulikledning kontrolleres ved at løfte markøren.

Ved endt sensortest forlades menuen via én af de 4 displaytaster.

5.3) Kalibreringshjælp

Kalibreringshjælp er et hjælpeprogram til såsæds-kalibreringsprøve.

Den beregner antallet af håndsvingsomdrejninger, viser det på displayet og overtager også tællingen af håndsvingsomdrejningerne under kalibreringsprøven.

Tryk på F-tasten og vælg kalibreringshjælp <Abdr> med piltasterne A eller V. Tryk herefter igen på F-tasten for at aktivere den.

Der vises et valgfelt for størrelsen af det areal, der skal kalibreres. I den forbindelse kan der vælges mellem

1/10 ha 		Display 10

1/20 ha 		Display 20

1/40 ha			Display 40

Vælg størrelsen på det areal, der skal kalibreres med piltasterne A eller V og kvitter med F-tasten (tryk kort på den).

Såmonitoren beregner nu antallet af håndsvingsomdrejninger og viser det. I den forbindelse vises værdier fra 100 omdrejninger i hele tal. Værdier under 100 omdrejninger vises præcist med 0,5 omdrejninger.

Nu kan kalibreringsprøven påbegyndes. Såmonitoren tæller nu håndsvingsomdrejningerne ned fra den viste værdi. Der vises altid, hvor mange håndsvingsomdrejninger, der mangler. De sidste 5 håndsvingsomdrejninger signaliseres desuden akustisk for at forberede operatøren på at afslutte kalibreringsprocessen. Når værdien <0> nås, udløses en vedvarende signallyd for at foranledige operatøren til straks af afslutte kalibreringen.

Hvis der drejes videre, vises de tilsvarende minusværdier. Det vedvarende akustiske signal lyder fortsat, indtil der ikke længere registreres impulser på hektartælleren.

Gentag kalibreringsprøven: Tryk på F-tasten, kalibreringsprøven starter forfra.

Afslut kalibreringsprøven: Tryk på én af de 4 displaytaster for at forlade menuen.

6) Displaytasterne

De grønne taster er displaytasterne. Via disse kan følgende funktioner kaldes:

Vis/slet hektartæller

Vis kørehastighed

Vis såakselomdrejninger

#### Vis blæseromdrejningstal

Vis/ændr radtakt

6.1) Hektartælleren

Såmonitoren råder over to separate hektartællere, en tæller for delareal og for totalareal.

Visningen sker med glidende kommaer i følgende form:

0,00 – 9,99	10,00 – 99,99	100 – 999	1000 – 9995

6.1.1)	Vis hektartæller delareal/totalareal

Tryk på displaytasten. Det talte delareal vises.

Tryk på displaytasten igen. Det talte totalareal vises i 5 sek., herefter vises igen displayet med hektartælleren for delareal.

6.1.2)	Slet hektartælleren for delareal

Tryk på displaytasten. Hektartælleren for delareal vises. Tryk nu på begge piltaster A og V samtidigt i 2 sek. Displayet begynder at blinke. Efter 2 sek. sættes displayet til <0>, og displayet holder op med at blinke. Sletningen er afsluttet.

6.1.3)	Slet hektartælleren for delareal og totalareal

Tryk på displaytasten igen. Hektartælleren for totalareal vises. Tryk nu på begge piltaster A og V samtidigt i 10 sek. Displayet begynder at blinke. Efter 10 sek. sættes displayet til <0>, og displayet holder op med at blinke. Sletningen er afsluttet.

6.2)	Vis hastighed

Tryk på displaytasten. Hastigheden vises i km/h.

6.3)	Vis såakselomdrejning

Tryk på displaytasten. Såakselomdrejningen vises med et roterende <0>.

6.4)	Vis blæseromdrejningstal

Tryk på displaytasten igen. Blæseromdrejningstallet vises, i den forbindelse afrundes displayværdien (til hele 100 omdrejninger).

6.4)	6.5)	Køresporsmarkering

Radtakten kan vises og ændres. Viderekoblingen af køresporsmarkering kan i den forbindelse ske automatisk eller manuelt. Den automatiske viderekobling kan også afbrydes for f.eks. at køre uden om forhindringer uden at ændre skifterytme.

6.4.1)	6.5.1)	Vis/ændr radtakten

Tryk på displaytasten. Køresporsmarkering og skifterytmen vises.

Til venstre : Køresporsmarkering			Til højre: Skifterytme

For indstilling af radrytmen se pkt. 5.1.1

Viderekobling af radtakten:

Spormarkering viderekobles automatisk via sensorer eller trykkontakter.

Der kan dog også kobles manuelt:

Spormarkering ændres med piltasterne A eller V

Hvis en spormarkering lægges, lyser den røde LED i displaytasten for spormarkering.

6.4.2)	6.5.2)	Afbryd den automatiske viderekobling

Tryk på displaytasten igen. I displayet vises <OFF>. Skifterytmens automatiske viderekobling er afbrudt. Nu kan markøren aktiveres eller såmaskinen løftes, uden at skifterytmen kobles videre. Nu kan spormarkeringen også kobles direkte til eller fra.

markering til:  Tryk på piltast A (LED er tændt)

markering fra:  Tryk på piltast V (LED er slukket )

Hvis der skal køres videre i normal skifterytme, skal der trykkes på displaytasten igen. I displayet vises igen den skifterytme, der var indstillet før afbrydelsen.

7)	Alarmmeldinger

Såsædskasseniveau, blæseromdrejningstal og såakselomdrejning kan overvåges. Forudsætning er, at der findes en tilsvarende overvågning på såmaskinen, og at den er tændt. (Tilkobling af niveau- og såakselovervågning se pkt. 5.1.4 og 5.1.5, blæserovervågning pkt. 5.1.7).

Overvågningerne er kun aktiv, hvis såmaskinen befinder sig i arbejdsstilling. (Såmaskine sænket og/eller markør sænket).

Overvågningen er ikke aktiv, hvis maskinen befinder sig i transportstilling. (Såmaskine løftet og/eller markør løftet).

7.1)	Såakselalarm

Såakselovervågningen kontrollerer såakslens drejning. (Aktivering af såakselovervågning se pkt. 5.1.4).

En sensor modtager impulser fra en giver på såakslen. Hvis der ikke registreres impulser inden for 10 sek., mens maskinen er i arbejdsstilling, udløses en optisk og akustisk alarm.

Akustisk alarm = Intervalsignal

Optisk alarm = <Err1>

Alarmen kan undertrykkes via én af de grønne displaytaster. Efter aktivering af markøren eller løftning af maskinen er alarmen dog aktiv igen.

I tilfælde af en fejl, der ikke straks kan repareres (f.eks. en defekt sensor), er det også mulig helt at afbryde overvågningen forbigående, indtil der kan ske afhjælpning af fejlen. (Deaktivering af såakselovervågning se pkt. 5.1.4).

7.2)	Niveaualarm

Niveaualarmen kontrollerer såsædsmængden i såsædskassen. (Tilkobling af niveauovervågning se pkt. 5.1.5).

Niveaudisplayet modtager et signal fra en sensor, når en bestemt restmængde er nået. Herefter udløses der en akustisk og en optisk alarm.

Akustisk alarm = Intervalsignal

Optisk alarm = <Err2>

Alarmen kan undertrykkes via én af de grønne displaytaster. Efter aktivering af markøren eller løftning af maskinen er alarmen dog aktiv igen.

I tilfælde af en fejl, der ikke straks kan repareres (f.eks. en defekt sensor), er det også mulig helt at afbryde overvågningen forbigående, indtil der kan ske afhjælpning af fejlen. (Deaktivering af niveauovervågning se pkt. 5.1.5).

7.3)	Blæseralarm

Blæserovervågningen kontrollerer blæserens omdrejningstal. (Tilkobling af blæserovervågningen se pkt. 5.1.7). En sensor modtager impulser fra blæserakslen. For hver akselomdrejning gives en impuls. Såmonitoren beregner  blæseromdrejningstallet ud fra dette i omdrejninger pr. minut og sammenligner det med det indstillede ønskeomdrejningstal. Er værdien hhv. 500 omdr./min under eller over det indstillede ønskeomdrejningstal, udløses en optisk og en akustisk alarm.

Akustisk alarm = Intervalsignal

Optisk alarm = <Err4>4>

Alarmen kan undertrykkes via én af de grønne displaytaster. Efter aktivering af markøren eller løftning af maskinen er alarmen dog aktiv igen.

I tilfælde af en fejl, der ikke straks kan repareres (f.eks. en defekt sensor), er det også mulig helt at afbryde overvågningen forbigående, indtil der kan ske afhjælpning af fejlen. (Deaktivering af blæserovervågning se pkt. 5.1.7).

8)	Indstilling af maskintype og sprog

Multitronic II – Såmonitor kan anvendes i den mekaniske såmaskineserie MULTIDRILL og i den pneumatiske såmaskineserie TURBODRILL.

Menustyringen kan også vælges på tysk, fransk og engelsk.

Såmonitoren forudindstilles fra fabrikken til den respektive maskine. Indstillingen kan dog også til hver en tid selv foretages af brugeren.

Træk spændingsforsyningsstikket ud af stikdåsen.

Hold F-tasten nede og sæt stikket i stikdåsen igen. I displayet vises <tYPE> for maskintypen

Slip F-tasten igen

Tryk på 	F-tasten igen. Maskintypeindstillingen aktiveres.

Vælg maskintypen MULTIDRILL ME/MEL  (display <E-EL>)

med piltasterne A eller V og gem med F-tasten (se pkt. 5.1.7) (se pkt. 5.1.10), 
i displayet vises igen <tYPE>

Aktiver sprogindstillingen med piletasterne A eller V (display <nAt>)

Tryk på 	F-tasten. Sprogindstillingen aktiveres.

Vælg det ønskede sprog med piltasterne A eller V

Tysk	Display <GEr>

Fransk	Display <FrAn>

Engelsk	Display <EnGL>

Gem det valgte sprog med F-tasten (se pkt. 5.1.7) (se pkt. 5.1.10)

I displayet vises igen <nAt>

Indstillingerne er udført. Menuen kan forlades via én af de grønne displaytaster.