Inhoudsopgave

pagina

Gebruiks- en garantievoorwaarden	1

Korte beschrijving van de machine	3

Waarschuwingspictogrammen	3

Technische gegevens	4

Uitrustingen	4

Veiligheidsinstructies	5

Instructies voor het laden	6

Aan- en afbouw van de zaaimachine	6

Opbouw van de zaaimachine	6

Afbouw / wegzetten	7

Bandenuitrusting: spoorbreedte / afstrijker	7

Transportstand	7

Zaadbak: vullen / leegmaken	8

Multizaaisysteem: onder- / bovenuitzaai	9

Instellen van de zaaihoeveelheid	10

Tweegebieds-oliebadaandrijving / bovenuitzaai	10

Afsluitschuif / korrelproef	11

Bodemklep / reduceerstuk voor fijnzaad	12

Afdekkingen 	13

Roeras	13

Stapwiel	14

Vulplatform	14

Afdraaien (zaaischijf)	15

Markeurs	16

Kouterdrukverstelling	18

Hydraulische zaaihoeveelheidsverstelling	18

Soorten zaadeggen	19

Kouterwisselsysteem	20

Trek-, breedzaai-, eenschijfskouter	20

Dieptebegrenzer voor de trekkouter	20

"Multitronic II" beknopte informatie	21

Aanleggen van rijpaden	23

Rijpadmarkering	24

Hectareteller (mechanisch) 	24

Trekkersporenwissers	24

Zaaimachinesporenwissers	24

Vulplatform	24

Voorbeelden van rijpaden	25

Gebruiksinstructies	26

Onderhoud	27

Algemene richtlijnen voor het transport	29

Bijlage A: handleiding voor de Multitronic II

Bijlage B: zaaitabel

Richtlijnen: "Voor uw veiligheid"

Verklaring van de pictogrammen

# Korte beschrijving van de machine

”Multidrill eco / eco-line” zijn mechanische driepuntsaanbouw-zaaimachines (cat. ll).

De aanbouw met de trekstangschommelas zorgt voor een goede aanpassing aan de bodem en voor een zekere aandrijving.

De zaaiasaandrijving gebeurt door het rechtse loopwiel via een traploos verstelbare tweegebiedsoliebadaandrijving die het toerental van de zaaias ongeveer kan halveren en die bij een instelling voor “bovenuitzaai” bovendien de draairichting van de zaaias omkeert.

A: “Multidrill eco A / eco-line A” zijn mechanische aanbouwzaaimachines die op de pakkerwals van de combinatiemachine steunen, zodat bij het gebruik b.v. een RABE rotorkopeg over stenen naar boven kan uitwijken.

De op- en afbouw wordt vergemakkelijkt door eenvoudige koppelhulpstukken; afgebouwd staat de machine op vier afneembare steunen.

“Multidrill eco A” is facultatief uitgerust met trek- of eenschijfskouters. “Multidrill eco-line A” heeft facultatief een kouterwisselsysteem voor trekkouters en breedzaaikouters, of eenschijfskouters.

De aandrijving gebeurt door het stapwiel – desgewenst aan beide zijden op 3 en 4 m– via een traploos verstelbare tweegebieds-oliebadaandrijving die het toerental van de zaaias ongeveer kan halveren en die bij een instelling voor “bovenuitzaai” bovendien de draairichting van de zaaias omkeert.

Bij de 3 m en 4 m machine kan de zaaias aan de linker zijde worden uitgeschakeld.

Voor een eenvoudige bediening en veilig gebruik zorgen o.a. het regendichte zaadbakdeksel, de functioneel gevormde zaadbak, de toevoertrechters per zaaiwiel, de niveauaanwijzer, de afzonderlijke en centrale kouterdrukverstelling en het gemakkelijk afdraaien met de zwengel.

Om de “Multidrill” aan de verschillende gebruiksomstandigheden aan te passen, zijn er gepaste uitrustingen beschikbaar: b.v. verschillende zaadeguitvoeringen, hydraulisch omschakel- en uitlichtbare  markeurs, een elektronische rijpadschakeling inclusief hectareteller en afdraaihulp, een resthoeveelheidsmelder en zaaiascontrole, een rijpadmarkering, hydraulische kouterdruk- en zaadhoeveelheidsinstelling, een schommelroeras voor graszaad e.a.

Waarschuwingspictogrammen

Waarschuwingspictogrammen wijzen op mogelijk gevaarlijke punten; ze dienen de veiligheid van alle personen die met de zaaimachine “te doen” hebben.

De verklaringen van deze pictogrammen zijn terug te vinden in de bijlage "Verklaring van de pictogrammen". Voor hun plaatsing, zie fig.1  (3 e.a. = lopend nr. in de "verklaring", r = de rechter-, l = de linkerzijde van de machine).

Ontbrekende waarschuwingspictogrammen terug aanbrengen!

Deze kunnen bij RABE verkregen worden onder het in de bijlage aangegeven artikelnummer.

Uitrusting

Type “eco A”: trekkouter of eenschijfskouter,

Type “eco-line A”: kouterwisselsysteem voor trekkouters en breedzaaikouters, 
facultatieve uitrusting met eenschijfskouters,

zaadbak met inhoudsmeter en klapdeksel,

aandrijvingsstapwiel,

traploos verstelbare tweegebieds-oliebadaandrijving,

multizaaiwielen met reduceerstukken,

bij "3 en 4 m" aan de linker zijde uitschakelbare zaaias,

afdraaimechaniek met zwengel en ledigingsbakken

centrale en afzonderlijke kouterdrukverstelling,

afneembare steunen voor de afbouw / het wegzetten,

verlichtingssteunen (niet "4 m").

driepuntsaanbouw cat. II (trekstangschommelas),

bandenuitrusting: 6.00-16 voor 2,5 m en 3 m

en 10.0/75-15.3 voor 3 m en 4 m,

wielafstrijker.

Extra uitrusting

Aanbouwset voor de opbouw; ca. 35 kg,

inrichting voor bovenuitzaai (b.v. raapzaad),

zaaikoutereg; ca. 0,6 kg/kouterpaar,

zaadeg 2-delig, met in het spoor volgende tanden; ca 17 kg/m,

zaadegverlenging voor een tijdelijke overdekking; ca. 3kg

perfectzaadeg, met afzonderlijk verende elementen; ca. 22 kg/m,

tandenbescherming voor transport van de perfectzaadeg (2,5 en 3 m),

schijfmarkeur met afscherming en hydraulisch openklapsysteem; ca. 60 kg,

verlenging voor de hydraulische slang 0,5m en 1,6m

elektronische rijpadschakeling met zaaiwielstop – voor 2 of 3 rijen per spoor – inclusief hectareteller en afdraaihelpfunctie,

resthoeveelheids- en zaaiascontrole (alleen in combinatie met de rijpadschakeling),

verbindingskabel voor de batterij

adapterkabel voor 7-polige contactdozen

stuurkabel 2m, 4m, 7m als verlenging bij machinecombinaties

schijfrijpadmarkering (alleen bij rijpadschakeling en vulplatform); ca. 35 kg,

hydraulische kouterdrukverstelling,

hydraulische zaaihoeveelheidsverstelling,

roeras – draaiend of schommelroeras,

zaadverdelerafsluiting – voor niet gebruikte zaaipijpen,

vulplatform met traptrede en leuning; ca.14 kg/m,

hectareteller (mechanisch),

dieptebegrenzer voor trekkouters,

aandrukrol voor eenschijfskouters,

tweede stapwiel links voor "3 en 4 m"; ca. 50 kg.

verende trekkersporenwisser, 4 stuks; ca. 15 kg,

verende zaaimachinesporenwisser; ca. 4 kg.

Veiligheidsinstructies

De hefinrichting van de trekker bij het aan- en ontkoppelen op “positieregeling” zetten!

Bij het aan- en ontkoppelen of bij het op- en afbouwen mag zich niemand tussen de trekker en de machine of tussen de verschillende machines bevinden; ook bij het bedienen van de buitenhydrauliek mag men niet "ertussen" gaan staan. Gevaar voor verwondingen!

Controleer of de zaaimachine (met opgeklapte markeurs) in geheven stand nergens tegenaan stoot – b.v. tegen de openstaande achterruit!

Let op een voldoende bestuurbaarheid (bij een gevulde zaadbak); het gepaste frontgewicht aan de trekker monteren!

Voor elke ingebruikneming de trekker en machine controleren op bedrijfs- en verkeersveiligheid! De beschikbare beveiligingsinrichtingen moeten aangebracht zijn!

De bestuurder is verantwoordelijk voor de "veiligheid"!

Niet met een volle zaadbak op transport!

Het is verboden op de machine te klimmen of erop mee te rijden (ook op het vulplatform) alsook zich op te houden binnen de gevarenzone (het zwenkbereik)!

Voor het verlaten van de trekker de machine neerlaten, de motor afzetten en de contactsleutel uittrekken!

Instel- en onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren als de machine is neergelaten!

Niet met de hand in de zaadbak grijpen en geen voorwerpen in de lege bak leggen, omdat een aanwezige roeras, bij een aandrijfstand > “0” als de machine verschoven wordt (en het stapwiel draait), kan draaien. Gevaar voor verwondingen of schade aan de machine!

Denk er bij het vullen met ontsmet zaaigoed en het reinigen met perslucht aan dat het ontsmettingsmiddel kan irriteren of giftig kan zijn. Zorg voor een gepaste lichaamsbescherming!

Let er voor het starten en bedienen van de machine op dat niemand zich binnen het bereik van de machine bevindt!

Let in het geval van een sterk hellende positie op de ligging van het zwaartepunt van de bestelcombinatie!

Controleer voor de eerste ingebruikneming – en na een langdurig niet-gebruik – het oliepeil van de aandrijving en ga na of alle lageringen voldoende gesmeerd zijn! Controleer tevens of alle schroeven goed vastzitten en kijk de dichtheid van de hydraulische installatie na!

Instructies voor het laden

Met een textielriem in het gat in het tussenschot (2/1) en in de  2 ogen (4/1) hangen – bij “4 m” 2x het gat in het tussenschot.

Alleen solo met een lege zaadbak optillen (zonder bodembewerkingsmachine).

Op de draagkracht van de riem letten.

Er voorzichtig mee omgaan en op de balans letten.

Zich niet ophouden in de buurt van de opgeheven last.

Aan- en afbouw

Driepuntsaansluiting cat. II.

Eerst de trekstangschommelas koppelen, dan de topstang aanbrengen.

Na het aanbouwen de koppelinrichting op de juiste manier borgen.

Met de topstang de machine vlakstellen (bovenkant van de zaadbak).

De trekstangen in werkstand met zijdelingse speling,

tegen een helling de zijdelingse speling beperken,

in geheven stand zonder zijdelingse speling.

De hydraulische slang –voor o.a. de markeurs – op een enkelwerkend regelapparaat aansluiten.

De zaaimachine pas na het aanbouwen met zaaigoed vullen en voor het afbouwen eerst leegmaken!

Bij het afbouwen op de veilige stand letten! (Stevige en vlakke ondergrond).

Op wegzetsteunen (3/1) wegzetten, met pen borgen.

De trekkersporenwisser omhoogzetten (4/1) of fig. 67.

A: Opbouw

De combinatie-bodembewerkingsmachine moet voor opbouw "geschikt" zijn:

... voldoende stabiel om de zaaimachine te dragen (b.v. extra steunen bij de Rabe rotorkopeggen EMKE, WMKE/S en MKE "2,5 en 3 m" breed),

... een voldoende “belastbare” pakkerwals (b.v. een getande pakkerwals 510 mm Ø of polygonwals 450 mm Ø).

De opbouw uitsluitend op een vlakke ondergrond uitvoeren en met een lege zaadbak.

Het aanbouwdeel op de bodembewerkingsmachine monteren.

De koppelingsdelen aan beide zijden bij (3/1+2) zodanig monteren dat de zaaimachine opgebouwd dicht achter de pakkerwals "staat" en de afstand onderkant / koutergeleider tot de bodem bij het gebruik ca. 44 cm bedraagt (5/1).

De op steunen staande, lege “Multidrill A” met bodembewerkingsmachine eronder rijden en koppelen; met een pen borgen (3/3).

De machine iets optillen en de voorste steunen 
(4/2) wegnemen; de machine vervolgens iets laten zakken en de topstang bevestigen (5/2).

De machine omhoogheffen en de achterste steunen wegnemen (4/3).

(De steunen kunnen aan de zaaimachine bevestigd blijven; de voorste steunen naar boven wijzend in de houders schuiven – hierin de achterste steunen, 5/3.)

De topstang zo instellen dat de bodembewerkingsmachine en de zaaimachine tijdens het werk 
horizontaal staan (bovenkant van de zaadbak zijdelings).

De hydraulische slang –voor o.a. de markeurs – op een enkelwerkend regelapparaat aansluiten.

De stroomvoorziening voor de elektronische rijpadschakeling:

12 V van een 3-polige contactdoos met onafgebroken stroom (DIN 9680).

(Is er geen aanwezig, dan is als extra uitrusting een aansluitingskabel voor de batterij met contactdoos of een adapter voor een 7-polige aanhangercontactdoos – in dit geval het parkeerlicht aanzetten – bij RABE verkrijgbaar).

De kabel in de haken aan de zijkant van de zaaimachine hangen om de steekverbinding te ontlasten – zie (6/1).

Afbouw / wegzetten

In omgekeerde volgorde te werk gaan (eerst de achterste steunen plaatsen, dan de topstang losmaken en vervolgens de voorste steunen plaatsen).

De wegzetsteunen (7/1+2) met een pen borgen; let erop dat de ondergrond stevig en vlak is!

De zaadbak eerst leegmaken.

Transportstand

Met een lege zaadbak transporteren.

Het zaadbakdeksel sluiten.

De ledigingsbakken hoogklappen en stevig vastzetten.

De opklapbare traptrede omhoogzetten.

De markeurs inklappen en borgen – pen (7/3).

Het stapwiel omhoogklappen en vaststeken (7/4).

De rijpadmarkeur omhoogzetten – pen (10/1).

De wegzetsteunen omhoogzetten.

Aan de perfectzaadeg "2,5 en 3 m" een tandenbescherming aanbrengen (56/3 = extra uitrusting), ofwel de zaadeg naar onderen voordraaien en in de gaten (8/1) met pennen borgen; bij "3 m" de buitenste zaadegdelen wegnemen; bij "4 m" de perfectzaadeg eveneens voordraaien voor transport met een long vehicle.

Bij transport op de openbare weg de machineomtrek met waarschuwingsborden markeren en een verlichtingsinstallatie aanbrengen.

Let ook op de transportvoorschriften op pagina 29!

Zaadbak: vullen / leegmaken

De zaaimachine alleen aangebouwd en in neergelaten stand vullen.

Het niveau wordt aangeduid door de inhoudsmeter (voorzijde van de zaadbak).

Bij het vullen de vlotter in het oog houden (11/1).

De zaadbak niet “leegzaaien”; bij een laag niveau van de zaadhoeveelheid het zaaigoed gelijkmatig verdelen.

Leegmaken

De machine neerlaten.

De ledigingsbakken doen losspringen door ze op te tillen (bij 12/1) en ze horizontaal plaatsen.

De zaaipijprails aan weerszijden ontgrendelen (12/2) – en neerlaten.

De bakken op de zaaipijprails plaatsen (13/1).

Alle afsluitschuiven openen (13/2).

De bodemkleppen helemaal openen – de stelhefboom tot de aanslag (14/1).

Zaadbak reinigen: deze wordt met perslucht uitgeblazen; zich beschermen tegen opstuivende giftige ontsmettingsmiddelen!

De bodemkleppen helemaal geopend laten om te voorkomen dat bij de weggezette machine b.v. muizen zich een weg naar de naar zaaigoed ruikende zaadbak proberen te knagen.

Multizaaisysteem

Om alle soorten zaaigoed die geschikt zijn voor zaaimachines, al naar gelang korrelgrootte, zaaihoeveelheid en vereiste tussenruimte zo optimaal mogelijk uit te strooien, biedt de Multidrill – naast het traploos regelbare toerental van de zaaias – vier doseermethodes:

1. onderuitzaai 
–  voor “normaal zaaigoed” zoals graan e.a. (fig.15).

2. onderuitzaai met reduceerstukken 
–  voor fijnzaaigoed in kleine hoeveelheden, b.v. raapzaad, facelia, mosterd (max. zaadgrootte 3,3 mm)

(fig.16, met reduceerstuk  -  vanaf juli 1999 in gele kunststof)

3. bovenuitzaai *  –  korrel-per-korrel dosering voor fijnzaaigoed, b.v. raapzaad (fig.17, met afdekking 17/1)

4. gereduceerde onderuitzaai *  
–  voor “normaal zaaigoed” in kleine zaaihoeveelheden, b.v. bastaard rogge (fig.18, met afdekking 18/1).

Bij de onderuitzaaivarianten kan bovendien het toerental van de zaaias gehalveerd worden – door een tandwielreductie.

* alleen bij de extra uitrusting "bovenuitzaai": verandering van de zaaiasdraairichting en afdekkingen mogelijk.

Het bijzondere van de bovenuitzaai (extra uitrusting)

Door omkering van de zaaiasdraairichting schept iedere zaaiwielnok – met een speciaal gevormde schepcel (19/1) – een zaadkorrel, leidt het onder een afdekking door (20/1) en geeft het dan vrij voor een "vrije val" naar de zaaikouters.

De korrel-per-korrel dosering resulteert in een betere verdeling van de groeiruimte, een betere plantontwikkeling en een grotere opbrengst - bovendien wordt er zaaigoed uitgespaard.

Het Multidrill bovenuitzaaisysteem is alleen geschikt voor rond, gelijkmatig zaaigoed met een diameter van ca. 1,8 - 2,8 mm – speciaal voor raapzaad en voor koolachtige zaaizaden:

... het zaaigoed mag geen los afval van ontsmettingsmiddel bevatten, het oppervlak van de korrels moet  lijmvrij zijn (bij aanwezigheid van restanten van ontsmettingsmiddel in de schepcellen, deze met een borstel reinigen).
Zaaigoed met bijmengsels, b.v. bijgevoegd ontsmettingsmiddel of slakkenkorrels, is niet geschikt voor bovenuitzaai.

... voor een gelijkmatige uitstrooi van het zaaigoed is een rijsnelheid hoger dan 6 km/h niet aanbevolen.
Hevige trillingen, b.v. bij akkers met veel stenen of aardkluiten, kunnen eveneens een invloed hebben op de kwaliteit van de uitstrooi.

... de hellingsgraad moet beneden de 15% liggen.

Indien de bovengenoemde voorwaarden niet vervuld zijn, is de “onderuitzaai met reduceerstukken” aan te bevelen. Dit geldt ook voor bastaard raapzaadsoorten met zeer verschillende korrelgroottes.

Instellen van de zaaihoeveelheid

De doseermethode overeenkomstig het regelmechanismen instellen volgens de aanduidingen in de zaaitabel.

De verandering van de zaaiasdraairichting en de afdekkingen, inclusief arrêteergrendels, maken deel uit van de extra uitrusting "bovenuitzaai".

Regelmechanismen:

a)  aandrijfstand (zaaiasdraairichting)

b)  afsluitschuiven

c)  bodemklep

d)  reduceerstukken voor fijnzaad

e)  afdekkingen

f )  roeras

Ad a)  aandrijfstand / zaaiasdraairichting

De tweegebiedsoliebadaandrijving is van 0 - 100 traploos regelbaar (0 = zaaiasstilstand).

Afleeswaarde = stelhefboom / naar voren (richting 100).

De stelhefboom met de stergreep vastzetten (21/1).

Door een tandwielreductie kan het toerental van de zaaias in “onderuitzaai” gehalveerd worden.

Indien een zeer kleine zaaihoeveelheid een aandrijfstand lager dan 10 vereist, dan moet via een tandwielreductie het toerental van de zaaias ca. gehalveerd en de regelwaarde van de aandrijving ca. verdubbeld worden (vervolgens opnieuw afdraaien).

Regelen aan de rechterzijde van de machine – beschermkap openen – door het versteken van de meenemer (22/1 resp. 23/2) en aanloopring (22/2 resp. 23/1).

Normaal toerental – meenemer rechts (22/1a, 23/2a)

Ca. 1/2 toerental    – meenemer links (22/1b, 23/2b)

Verandering van de zaaiasdraairichting

De meenemers (23/2+4) en aanloopringen (23/1+3) op de juiste wijze monteren:

onderuitzaai	meenemer rechts (2-zwart/4-blauw)

(norm. toerental)	aanloopring links (1-rood/3-groen)

onderuitzaai	meenemer (2-zwart) links

(1/2 toerental)	aanloopring (1-rood) rechts

bovenuitzaai	– meenemer (2-zwart) rechts

– meenemer (4-blauw) links

– aanloopring (1-rood) links

– aanloopring (3-groen) rechts

Aandrijvingsbescherming na het instellen en tijdens het werk sluiten!

Ad b) afsluitschuiven

De afsluitschuiven (24/A) hebben 2 functies:

- afsluiten / openen van de zaadbakuitlopen

- instelling van de zaaigoedhoogte aan het zaaiwiel bij bovenuitzaai.

De afsluitschuiven dienen niet voor de regeling van de zaaihoeveelheid!

Op hellingen kan een verkeerde instelling van de schuiven leiden tot verschillende zaaihoeveelheden!

Stand van de schuif voor onderuitzaai:

de schuif moet steeds volledig geopend zijn (24/2);

schuif gesloten = stand 1 (24/1).

Geen tussenstanden gebruiken.

Stand van de schuif voor bovenuitzaai: (extra uitrusting)

Hier wordt de vulhoogte van het zaaigoed aan het zaaiwiel door de afsluitschuif ingesteld.

Deze schuifstand is afhankelijk van de vervloeibaarheid van het zaaigoed. Ze kan worden bepaald door middel van een korrelproef (zie ook pagina 2 van de zaaitabel).

Korrelproef voor bovenuitzaai

Voorbereiding van de korrelproef:

- de schuif sluiten

- de zaadbak vullen met zaaigoed (raapzaad)

- de ledigingsbakken plaatsen

- de afsluitschuif arrêteren in stand a

- de bodemklep blijft in stand 0

- minstens 10 draaiasomwentelingen vooraf draaien

Uitvoering van de korrelproef:

Aan een of meerdere zaadverdelers moeten de korrels worden opgevangen, terwijl zo lang aan de handslinger wordt gedraaid, tot de zaaias precies een omwenteling gemaakt heeft.

De correcte stand van de schuif (fig. 25) is bereikt als bij een zaaiasomwenteling per zaadverdeler 36 +/- 4 korrels worden uitgebracht.

Worden in schuifstand a meer dan 40 korrels per zaaiasomwenteling geteld, dan is het zaaigoed niet geschikt voor bovenuitzaai.

Worden per omwenteling minder dan 32 korrels geteld, dan moeten de afsluitschuiven worden gearrêteerd in de volgend grootste schuifstand (eerst "b”, dan “c” resp. “d”) (fig. 25).

De korrelproef moet iedere keer worden herhaald.

-	Belangrijke aanwijzing:

-	Na elke verandering van de schuifstand moeten opnieuw ten minste 10 zaaiasomwentelingen vooraf worden gedraaid!

-	De korrelproef moet ook tijdens het werk worden uitgevoerd, om het correct functioneren van de bovenuitzaai te garanderen.

Soms zorgen verstopte schepcellen voor een vermindering van de zaaihoeveelheid. In dat geval moeten de schepcellen met een borstel worden gereinigd!

Ad c)  bodemklep

0 - 7 instelstanden voor verschillende zaaigoedgroottes – telkens aangegeven in de zaaitabel – stelhefboom (26/1).

Ontstaan er bij het afdraaien – bij groot uitvallende zaaigoedpartijen – “korrelstralen” of beschadigingen van het zaad, dan moet de bodemklep 1 stand hoger dan in de zaaitabel is aangegeven.

(Bij graan, bij fijnzaad met reduceerstukken en bij raapzaad in bovenuitzaai is de bodemklepstand "0".

Justering van de bodemklep in stand "1" – zie onderhoud).

Ad d)  reduceerstukken voor fijnzaad

In onderuitzaai worden voor fijnzaaigoed (b.v. raapzaad) reduceerstukken ingelegd – inbouw zie fig. 27+28:

1. bodemklep openen (stelhefboom in stand ”3”)

2. afsluischuif ”open”

3. reduceerstuk op het zaaiwiel steken (fig.27) en

4. in de richting van de zaadbak draaien (fig.28), tot

5. de aanslag van het reduceerstuk tegen de afsluitschuif ligt

6. de bodemklep op stand ”0” zetten

7. in de zaadbak grijpen en het reduceerstuk tegen het zaaiwiel drukken.

De reduceerstukken zijn goed gemonteerd als ze tegen de afsluitschuif (28/5), tegen de bodemklep
(28/6) en tegen het zaaiwiel (28/7) liggen.

Zaai-instelling: bodemklep in stand ”0”

afsluitschuiven  ”open”

Ad e)  afdekkingen (extra uitrusting)

Alleen bij “bovenuitzaai” en “gereduceerde onderuitzaai” worden de afdekkingen inclusief de vergrendelingen gemonteerd (29/1+2).

(Bij het monteren van de vergrendelingen letten op een “hoorbaar inklikken”, bij de afbouw bij (29/3) licht opheffen en naar achteren wegtrekken).

De afdekkingen met de vergrendelingen gepast vastzetten:

bovenuitzaai                     – middelste inkerving (30/1)

gereduceerde onderuitzaai  – achterste aanslag (31/1)

Ad f )  roeras

Steile zaadbakwanden en gladde toevoertrechters zorgen voor een ongehinderd vloeien van het zaad.

Roeras alleen voor extreem ”samengepakt zaaigoed":

- schommelroeras of

- draaiende roeras.

Schommelroeras – 3 schakelstanden

1. Roeras uit – pen (32/1) in gat (34/0),

2. fel schommelend weg – pen in gat (34/1 = dezelfde richting als “0”),

de draaikruk in de spleet / rechts op de aanslag (32/2),

... voor niet-vloeiend gras / grasmengsel

3. weinig schommelende weg – pen in gat (34/2),

de draaikruk in de spleet / links op de aanslag (33/1),

... voor grootkorrelig brugvormend zaaigoed.

Voor het verzetten van de draaikruk de beide schroeven (32/3) losdraaien – en opnieuw stevig vastdraaien.

In de stand “fel schommelende weg” moet er, bij strekstand van de schommelaandrijving (32/4), tussen de lange roerhaken en de voorzijde van de zaaikast een afstand van 6 mm aangehouden zijn – de roerelementen op de gepaste wijze met schroeven op de as vastklemmen.

In de stand "weinig schommelende weg" wijzen de korte roerhaken naar onderen.

In de stand “roeras uit” de roeras zodanig draaien dat de lange roerhaken op de voorzijde van de zaadbak liggen.

Draaiende roeras

Roeras uit - pen in gat (36/0, 35/0)

Roeras aan - pen in gat (36/1)

Bij raapzaad de roeras steeds uitschakelen.

“Draaiende roeras” ook bij gras uit-
schakelen – en de roervingers vertikaal
plaatsen.

Stapwiel (fig.37)

De "zaaiaandrijving" gebeurt door een stapwiel dat over de te bewerken vlakte loopt – de bodemdruk van het stapwiel met veerspanning instellen.

Vulplatform

Het vulplatform met traptrede en leuning vergemakkelijkt het vullen van de zaadbak.

Tijdens het werk de traptrede (38/1) omhoogklappen!

Tijdens het rijden is het verboden zich op de traptrede te bevinden of deze te bestijgen!

De traptreden proper houden!

Afdraaien

Gezien zaaigoed door zijn specifiek gewicht, korrelgrootte, korrelvorm en ontsmettingsmiddel zeer verschillend is, kunnen de in de zaaitabel aangegeven waarden slechts richtwaarden zijn.

Daarom is het nodig steeds een afdraaiproef te doen. Bij afwijkingen van de gewenste zaaihoeveelheid opnieuw afdraaien met een gewijzigde aandrijfstand.

Ook wanneer de aandrijfstand niet in de zaaitabel is aangegeven kan, b.v. volgens de waarden van een eerste afdraaiproef (met willekeurige aandrijfstand), de nieuwe “juiste” aandrijfstand bepaald worden waarmee dan opnieuw wordt afgedraaid (de meegeleverde “zaaischijf” ter hulp nemen, fig.40).

Voorbeeld: gewenste zaaihoeveelheid = 160 kg/ha

afgedraaid 120 kg/ha met aandrijfstand 30

160 kg/ha = ?

120 kg/ha = 30

aandrijfstand (30) x gewenste zaaihoeveelheid (160)

afgedraaide zaaihoeveelheid (120)

(40 = de nieuwe “juiste” aandrijfstand)

De “Multidrill” kan stationair afgedraaid worden – zonder optillen.

De machine horizontaal plaatsen (de bovenkant van de zaadbak zijdelings)

Afsluitschuiven van de zaaiwielhuizen die niet zaaien sluiten.

Rijpadschakeling mag niet ingeschakeld zijn (alle zaaiwielen draaien).

Doseermethode

Aandrijfstand

Afsluitschuiven

Bodemklep                 			instellen in overeenstemming met de zaaitabel!

Reduceerstukken

Roeras

De ledigingsbakken op de zaaipijprail plaatsen (41/1) – zie “leegmaken”, pagina 8.

(Na het afdraaien weer verzetten: zaaipijprail omhoogzetten / arrêteren, de bakken inhangen 
42/1 en bij 42/2 arrêteren).

De zaadbak met zaaigoed vullen (ca. de helft van de gewone hoeveelheid).

Met afdraaihendel (44/1 bij 44/2) ca. 10 zaaiasomwentelingen "vooraf afdraaien", zodat alle zaaiwielhuizen gevuld zijn en eventuele restanten van ontsmettingsmiddel aan de huisoppervlaktes het vloeiproces stabiliseren.

De ledigingsbakken in de zaadbak ledigen.

Dan de afdraaiproef met de aangegeven omdraaiing uitvoeren; voor 1/40 of 1/10 ha.

Bij zeer kleine zaaihoeveelheden (b.v. raapzaad) is het beter de afdraaiproef voor 1/10 ha uit te voeren.

Gelijkmatig draaien, ca. 1 omwenteling per sec.

Het vermenigvuldigen van de gewogen afdraaihoeveelheid (nauwkeurig wegen) met de “oppervlaktefactor” geeft de zaaihoeveelheid in kg/ha:

x 40 (bij 1/40 ha;   250 m2)

x 10 (bij 1/10 ha; 1000 m2)

draaikrukomwentelingen voor de afdraaiproef

Ter informatie: de elektronische rijpadschakeling Multitronic II beschikt over de functie "afdraaihulp", met de ondersteuning waarvan voor de gekozen afdraai-oppervlakte het aantal noodzakelijke omwentelingen van de afdraaikruk door de zaaimonitor berekend en meegeteld kan worden.

Werking zie handleiding Multitronic II in bijlage A.

Markeurs

De schijfmarkeurs zijn bij "eco 250" instelbaar op het trekkermidden en bij "eco 300 en 400" op het trekkermidden en -spoor.

Instelling: de dwarsarm in arbeidsstand brengen.

Het schijfafstandspunt juist instellen – bij (46/1) afsteken en bij (46/2) aanpassen;

(afhankelijk van de werkbreedte en rijenafstand van de zaaimachine alsook van de spoorbreedte van de trekker bij de spoormarkering).

Bij de "eco 400" gebeurt de omschakeling van de markeurs via een hydraulische wisselafsluiter aan de zaaimachine. Hiervoor is een dubbelwerkende regelklep aan de trekker vereist.

Voor de rijspoormarkering moet een korte koord worden gebruikt. De fijnafstelling gebeurt door het verschuiven van de markeerschijf en via de gatenrij aan het koorduiteinde.

Voor het uitsteken van de markeur zijn er twee mogelijkheden:

1. het inklappen van de hele markeurarm (fig.45b)

2.  alleen de dwarsarm met markeerschijf uitsteken (fig.45c); hierbij moet de lange dwarsarm met een pen geblokkeerd worden.

Markeurs A

De schijfmarkeurs zijn bij "2,5 en 3 m" instelbaar op het trekkermidden en bij "4 m" op het trekkermidden en -spoor.

Beveiliging tegen overbelasting (45/2): breekbout M 8 x 35 DIN 931 - 8.8

Instelling: de dwarsarm in arbeidsstand brengen ("transportpen" 45/3 niet in de houder laten).

Het schijafstandspunt juist instellen – bij (45/1);

(afhankelijk van de werkbreedte en rijenafstand van de zaaimachine alsook van de spoorbreedte van de trekker bij de spoormarkering).

Door het verdraaien van de schijfas kan de schijf overeenkomstig een zware of lichte bodem respectievelijk op meer of minder grip worden gesteld.

Markeren op het trekkermidden, maat vanaf de buitenste kouter:

werkbreedte + rijenafstand  =  A

2

Markeren op het trekkerspoor, maat vanaf de buitenste kouter:

werkbreedte + rijenafstand - trekkerspoorbreedte  =  A1

2

Voorbeeld:   3 m werkbreedte (B = 300 cm)

12 cm rijenafstand (R = 12 cm)

170 cm trekkerspoor (S = 170 cm)

B + R     300 + 12  =  156 cm  =  A  (fig. 47)

2               2

B + R - S     300 + 12 - 170  =  71 cm  =  A1 (fig. 47)

2                       2

Door het verdraaien van de schijfas kan de schijf overeenkomstig een zware of lichte bodem respectievelijk op meer of minder grip worden gesteld.

Het trektouw moet tijdens het werk iets kunnen meegeven, zodat de markeerschijf zich aan de bodem kan aanpassen – maar bij het passeren van een diepere voor wordt opgevangen, en aldus tegen overbelasting beschermd wordt.

De lengte van de koord juist instellen – bij (48/1).

De markeurs worden op de wendakker met een enkelwerkend trekkerbedieningsapparaat omgeschakeld (schakelautomaat – zie onderhoud, pagina 28):

... bij het zaaieinde op “heffen” zetten – beide markeurs zijn geheven,

... bij het zaaibegin op “neerlaten” – tijdens het werk moet het bedieningsapparaat altijd op "neerlaten" (zweefstand) blijven staan.

Voor transport de markeurs omhoogklappen en vastzetten (zie 8/1).

Bij het optillen van de zaaimachine erop letten dat de markeurs tegen de trekker aanstoten, b.v. tegen de openstaande achterruit.

A : De markeurs worden bediend met een enkelwerkend trekkerbedieningsapparaat:

... bij het zaaieinde op “heffen” zetten – beide markeurs zijn geheven,

... bij het zaaibegin op “neerlaten” – tijdens het werk

moet het bedieningsapparaat altijd op

"neerlaten" (zweefstand) blijven staan.

Het omschakelen en de telimpuls voor de elektronische rijpadschakeling gebeurt als de markeur bij het uitsteken / inklappen in de eindstand ligt.

Wordt de markeur tijdens het zaaien door een hindernis volledig ingeklapt, dan kan een ongewilde telimpuls vermeden worden door eerst de rijpadtoets door indrukken op de aanduiding "OFF" te schakelen – zie handleiding Multitronic bijlage A

Het max. neerzakken voor een voldoende diepgang van de schijf kan aan de cilinder met contramoeren (47/2) worden ingesteld – hiertoe de dwarsarm neerlaten.

(De moeren 47/2 niet te ver "rechtsom" draaien, zodat de dwarsarm bij het inklappen niet reeds aanligt nog voor de cilinder volledig is ingetrokken).

Voor transport de markeurs inklappen en vastzetten (47/1).

Kouterdrukverstelling

De kouterdruk – en dus ook de zaaidiepte – is centraal traploos instelbaar; bij (50/1, met de afdraaikruk).

Aanduiding (50/2).

Afzonderlijke kouters – b.v. in de trekkersporen – kunnen door het verhangen van de veer met een verhoogde kouterdruk werken.

Veer vooraan (53/1) – verhoogde kouterdruk.

Aan het rechter en linker buitenkouter (ze werken met een hogere kouterdruk in de wielsporen) wordt de diepgang en dus ook de zaaidiepte met aanslagbouten begrensd (52/1) – bouten met contramoeren vastzetten.

Hydraulische kouterdrukverstelling

Hiermee kan tijdens het zaaien op wisselende bodem de kouterdruk worden veranderd.

De "normale" druk bij (50/1) instellen, de gewenste "maximale" druk in de gatenrij met pennen vooraf selecteren (51/1).

Voor de bediening is een enkelwerkend trekkerbedieningsapparaat vereist; bij een reductie van de druk tot "normaal" het bedieningsapparaat voldoende lang op "neerlaten" houden (olieterugstroming).

Hydraulische zaaihoeveelheidsverstelling

In combinatie met de hydraulische kouterdrukverstelling kan een hydraulische “overhoeveelheidsverstelling” nuttig zijn.

Voor de bediening de driewegkraan juist omschakelen (aan de contrastekker).

Instellen van de "normale" en "maximale" hoeveelheid.

“Normale hoeveelheid” – zoals gebruikelijk afdraaien; de stergreep 
(21/1, pagina 10) echter als aanslag achter de stelhefboom zetten (richting 0) – stevig vastdraaien

(de verstelcilinder is daarbij helemaal ingetrokken).

“Maximale hoeveelheid” – cilinder helemaal uittrekken, de gewenste “maximale hoeveelheid” selecteren door het verschuiven van de verstelcilinder – bij (54/1) – en met de stergreep (54/2) vastzetten.

Opnieuw afdraaien.

Opgelet: de aandrijfverstelhendel niet vastzetten!

De hoogste aandrijfstand voor "normale hoeveelheid" =

“100” min de gewenste overhoeveelheid (cilinderweg).

Zaadeggen

Koutereg: alleen voor trekkouters (61/3).

Aan de kouters van de achterste rij afgeveerd aan te brengen. Geschikt voor lichte tot middelzware bodems – zonder plantenresten.

Zaadeg: tweedelig, tweerijig  – geschikt voor alle bodemsoorten.

Tandendruk is veerregelbaar:

Veer (55/1) rechts omdraaien – hogere druk,

links omdraaien– ontlasten.

(Zijn aan de zaadeg zijdelingse zaadegverbredingen aangebracht, dan moeten deze bij “eco 300” voor transport worden weggenomen – om een transportbreedte van 3 m te bereiken (verkeersreglement)! De zaadegverbredingen vaststeken op de daarvoor voorziene transporthouders!)

Perfectzaadeg: geschikt voor alle bodems en gebruiksomstandigheden. De apart geveerde zaadegdelen zijn "centraal" verstelbaar; de druk (de intensiteit) vooraf met een pen selecteren in de gatenrij (56/1).

Voor transport de zaadeg naar onderen voordraaien en in de gaten (59/1) met pennen borgen;

of de tandenbescherming aanbrengen (56/3, extra uitrusting.).

“eco 300”: voor een transportbreedte van 3 m de buitenste zaadegdelen (56/2) aan weerszijden wegnemen en op de verstelhendels vaststeken.

“eco 300 A”: voor transport op de weg aan de linkerzijde de buitenste zaadegdelen (56/2) inschuiven / vaststeken (transportbreedte van 3 m).

Bij "2,5 en 3 m" tandenbescherming aanbrengen (56/3 = extra uitrusting),

of de zaadeg "onderdoor" voordraaien en in de gaten (57/1) met pennen borgen.

Let op de correcte schikking van de zaadeg:

de afstand van de zaadegarm bij (57/1),

... zaaizaadeg (58/1)      –  150 mm

... perfectzaadeg (58/2)  –  200 mm

de zaadegaanslag,

... zaaizaadeg      –  (58/3)

... perfectzaadeg  –  (58/4)

de hoogteaanpassingen,

... versteken van de beide zaadegarmen bij (57/1)

... verzetten aan de borginkepingen (57/2)

... draaien van de zaadeglager (57/3)

Kouterwisselsysteem

Bij de "Multidrill eco-line A" kunnen trekkouters en breedzaaikouters zonder gereedschappen verwisseld worden.

Daartoe de veer (61/1) uithangen en de veergeborgde bouten (61/2) eruit trekken.

De gemonteerde bouten weer borgen.

Trekkouter (fig. 61) – normale kouter.

Voor een vlakke uitstrooi van het zaaigoed kunnen aan de trekkouters verstelbare dieptebegrenzers worden aangebracht (61/4) – kunnen ook nadien aangebracht worden.

Breedzaaikouter (fig. 62) – bandbreedte ca. 8,5 cm voor een breedwerpig oogstverhogende zaadverdeling; ze zijn geschikt voor schone en fijnkorrelige bodems.

Trek- en breedzaaikouters hebben een verstoppingsbescherming; bovendien kunnen ze ook elastisch naar voren wegklappen, om bij het neerlaten van de machine verbuigingen te vermijden.

Eenschijfskouter (fig. 63) – ze hebben een voordeel bij lang-stengelige organische resten.

De roterende afstrijker (63/1) verwijdert aan de binnenzijde van de ruimschijf (63/2) vastklevende aarde. De buitenzijde is door haar welving zelfreinigend.

Door de rubberen lap (63/3) wordt het verspringen van de korrel in de richel verhinderd.

Door het in- of uitdraaien van de schroefas (63/4) kan de aandrukkracht van de roterende afstrijker worden veranderd. De schroefas weer borgen met een contramoer.

Erop letten dat de kunststof schijf van de roterende afstrijker niet tegen de voorkant aanligt. Dit zou een remmend effect op de ruimschijf hebben.

Aandrukrol (fig.64) (extra uitrusting)

Met de aandrukrol (64/1) kunnen de zaadkorrels in de richel worden aangedrukt; of de zaadrichel kan door de rol worden toegedrukt.

De fabrieksmontage van de zaadrichel is voor het aandrukken van de zaadkorrels.

Laat men de aandrukrol naast de zaadrichel lopen, dan wordt deze door de rol toegedrukt. Daartoe kan de rol (64/1) aan haar houder (64/2) worden omgeschroefd.

De eenschijfskouters worden door de aandrukrol bovendien in de diepte geleid. De diepte-instelling kan in gradaties van 1 cm versteld worden door het versteken van de veerpen (64/3).

RABE "MULTI tronic" zaaimonitor

Beschikbare functies

De Multitronic II zaaimonitor is een compacte boordcomputer met veel nuttige functies. Hij voert belangrijke besturings- en controletaken uit en maakt u het werk lichter door zijn nuttige aanduidings- en helpfuncties.

De zaaimonitor werd een zeer algemene vorm gegeven. Daardoor kan hij probleemloos worden ingezet voor de mechanische zaaimachinelijn "MULTIDRILL ME/MEL"

en voor de pneumatische zaaimachinelijn "TURBODRILL".

Hier een beknopt overzicht van de beschikbare functies:

Besturingsfuncties:

-	aanleggen van rijpaden

-	bijkomend aanleggen van rijpadmarkeringen

-	automatisch of manueel verderschakelen van de rijpadentelimpuls

-	onderbreken van de automatische verderschakeling van de rijpadentelimpuls (bij het omrijden van hindernissen)

Aanduidingfuncties:

-	aanduiding van de rijpadentelimpuls en van het rijpadenritme

-	hectareteller voor een gedeelte van de oppervlakte

-	hectareteller voor de totale oppervlakte

-	rijsnelheid

-	zaaiasdraaiing

Controlefuncties:

-	zaaiascontrole

-	zaadniveaucontrole

Helpfuncties:

-	sensortest

-	afdraaihulp voor de berekening en het meetellen van de handkrukomwentelingen

-	ijking van de hectareteller (aanpassing van de hectareteller aan de bodemcondities)

-	instelbare tijdvertraging voor de automatische verderschakeling van de rijpadentelimpuls

-	menubesturing naar keuze in het Duits, Frans of Engels

Ingebruikneming van de zaaimonitor

De Multitronic II zaaimonitor wordt ingeschakeld door de contactstekker in de contactdoos te steken.
Er weerklinkt een signaal. Op de indicator verschijnt gedurende ca. 2 seconden het ingestelde machinetype:
<E-EL> voor de lijn MULTIDRILL ME/MEL of 
<turb> voor de lijn TURBODRILL.

Wordt het verkeerde machinetype weergegeven, dan moet eerst het juiste machinetype worden ingesteld (zie bijlage A punt 8). Pas dan kan de zaaimonitor correct functioneren.

Multitronic II beknopte informatie voor MULTIDRILL

De uitvoerige handleiding voor de Multitronic zaaimonitor
bevindt zich in bijlage A bij deze gebruiksaanwijzing.

Het bedieningsoppervlak van de Multitronic II zaaimonitor

indicator / display (71/1),   functietoets rijsnelheid (71/2),	    zaaiasomwenteling (71/3)

hectareteller (71/4),   lichtdiode (71/5),	     rijpad (71/6)  en     zaaiasomwenteling (71/3),

pijltoetsen (71/7, A,V)   en F-toets (71/7)

De indicatietoetsen

De groene toetsen zijn indicatietoetsen

Indicatie rijsnelheid (71/2)

1x drukken = indicatie van de rijsnelheid

Indicatie hectareteller (71/4)

1x drukken = indicatie hectareteller voor een gedeelte van de oppervlakte

2x drukken = indicatie hectareteller voor de totale oppervlakte

De deel-hectareteller wissen = beide pijltoetsen A en V  
	2 sec lang indrukken

Beide hectaretellers wissen = beide pijltoetsen A en V

10 sec lang indrukken

Indicatie omwentelingen (71/3)

1x drukken = indicatie van de zaaiasomwenteling

Indicatie rijpadentelimpuls en rijpadenritme (71/6)

De indicatietoets indrukken. De rijpadentelimpuls en het rijpadenritme worden aangeduid.

Links : rijpadentelimpuls			rechts : rijpadenritme

(huidige doortocht)

(Instelling van het rijpadenritme, zie bijlage A, punt 5.1.1)

Verderschakeling van de rijpadentelimpuls.

De rijpadentelimpuls wordt automatisch verdergeschakeld via sensoren of drukschakelaars. Tijdens het automatisch tellen kan hij ook manueel gecorrigeerd worden: met de pijltoetsen A of V wordt de rijpadentelimpuls gecorrigeerd.

Via de pijltoetsen A of V kan men de rijpadentelimpuls echter ook helemaal manueel schakelen, als de automatische verderschakeling werd uitgeschakeld (b.v. bij een defecte sensor).

2x drukken = indicator <OFF>

lichtdiode (71/5) aan = rijpad geschakeld

lichtdiode (71/5) uit = rijpad niet geschakeld

Gebruiksinstructies:

De monitor monteren in de trekkerscabine.

Stroomvoorziening: 12 V van een 3-polige contactdoos met onafgebroken stroom (is er geen aanwezig, dan is als extra uitrusting een aansluitingskabel voor de batterij met contactdoos of een adapter voor een 7-polige aanhangercontactdoos – in dit geval het parkeerlicht aanzetten – bij RABE verkrijgbaar; zie onderdelenlijst).

Zekering: geïntegreerd in de stekker – na reactie en het verhelpen van de storing automatisch weer actief. Kabel aan de zaaimachine aansluiten. (De steekverbinding ontlasten, zie 6/1).
In het geval van een te korte kabel tot de "Multidrill", zijn er geschikte verlengsnoeren verkrijgbaar als extra uitrusting.

Voorbeelden voor het aanleggen van rijpaden 
zie pagina 25.

Aan de rand van het veld (de markeur aan veldzijde neergelaten) de rijpadentelimpuls op de juiste beginwaarde zetten – b.v. bij een 3- en 4-ritme op 2.

De automatische verderschakeling gebeurt door sensoren, b.v. bij de markeurwissel.

Bij symmetrische rijpadenritmes met even getallen wordt aan de rand van het veld begonnen met een 1/2 zaaimachinewerkbreedte; daartoe kan de linker machinehelft uitgeschakeld worden – de stekker in het midden van de zaaias uittrekken.

Heeft de meststrooier een grensstrooimechanisme, dan kan aan de rand van het veld ook meteen op volle zaaimachinewerkbreedte en met een volledig rijpad worden begonnen.

Per wielspoor kunnen 2 of 3 zaaiwielen worden uitgeschakeld (magneetschakelaars / zaaiwielverbindingshulzen 73/1+2).

Het "uitschakelen" gebeurt als de magneetschakelaar met spanning wordt gevoed; zo kan b.v. bij een elektronische "storing" met een volledig rijenaantal worden verder gewerkt. (Indien nodig kunnen dan afsluitschuiven gesloten worden).

Bij asymmetrische rijpaden gebeurt het uitschakelen bij twee doorritten in tegenovergestelde richting telkens slechts op het wielspoor aan een zijde. De niet benodigde buiten de bocht liggende magneet moet daarom worden gedeactiveerd door het uittrekken van de steekverbinding, al naargelang de gekozen draairichting.

(Opgelet: bij levering vanuit de fabriek zijn steeds de beide magneetkoppelingen aangesloten. Daarom moet men, nadat het rijpadenritme en de rijrichting gekozen werd, de magneten in overeenstemming hiermee controleren!)

Moeten er geen rijpaden worden aangelegd en moet de elektronische bewaking toch actief zijn, dan moet het "0"-ritme gekozen worden.

(Instelling van het rijpadenritme, zie bijlage A, hoofdstuk. 5.1.1)

De huidige bedrijfsgegevens blijven opgeslagen, zodat b.v. na een werkonderbreking in het juiste ritme wordt verder gewerkt.

Als de zaaimachine gedurende langere tijd niet gebruikt werd, moet de rijpadenschakeling gecontroleerd worden, vooral of de zaaiwielverbindingshulzen (73/2) lichtlopend op de zaaias draaien en niet door restanten van ontsmettingsmiddel zwaarlopend zijn.

Bij het rijden op openbare wegen de elektronica van het boordnet loskoppelen (de stekker aan de kant van de trekker uittrekken).

Rijpadenmarkering

(Alleen in combinatie met "Multitronic" en vulplatform).

Voor een vooroplopende besproeiing kan het rijpadspoor met spoorschijven gemarkeerd worden.

De schakeling gebeurt automatisch. Het elektromagnetisch ventiel is gemonteerd aan de voorzijde van de machine.

De schijfmarkeur op de spoorbreedte van het rijpad instellen (75/1).

Wordt het rijpad asymmetrisch aangelegd in een verplaatst spoor, dan moet de niet gebruikte rijpadenmarkeur in omhooggeklapte stand worden vastgestoken.

Voor het transport de schijfdwarsarm omhoogklappen en arrêteren – pen (76/1).

Hectareteller (indien geen Multitronic aanwezig)

Van zodra het aandrijfrad draait, wordt er geteld.

De aanduiding gebeurt in a en ha.

Met de draaikruk (77/1) op "0" zetten.

Erop letten dat de hectareteller, al naar gelang de machinebreedte, op het bijhorende "niveau" wordt aangedreven en met een voldoende veerkracht aanligt.

Asopzet (77/2):	Ø 13,6 mm  –  “2,5 m”

Ø 16,3 mm  –  “3,0 m”

Ø 21,8 mm  –  "4,0 m"

Aandrijfniveau:	kleine Ø – “eco 250”

grote Ø –  “eco 300”

opzetstuk -- "eco 400"

Trekkersporenwissers

Ze zijn in diepgang en zijdelings verstelbaar, zodat ze meer voor het losmaken of voor het toedekken van het spoor kunnen worden ingesteld – niet te diep instellen.

Voor het wegzetten van de zaaimachine worden ze omhooggeklapt (fig. 67)

Zaaimachinesporenwissers

De wissers zijn afgeveerd; ze kunnen stenen ontwijken.

Het sporenwisserkouter (68/1) kan bij het wegzetten van de machine naar voren draaien; het kan eenvoudig worden weggenomen (b.v. bij veel organische massa) en kan bij slijtage gedraaid worden.

Gebruiksinstructies

- de zaaimachine met een kleine zijdelingse speling van de trekstang en "waterpas" vervoeren (bovenkant van de zaadbak horizontaal – met de topstang instellen),

- de trekkerhydraulica tijdens het werk op,

- op de wendakker de zaaimachine voldoende hoog opheffen,

- de zaaimachine bij het aanlopen neerlaten (niet in stand) om kouterverstoppingen te vermijden,

- de rijsnelheid aanpassen aan de omstandigheden, opdat het zaaigoed op een gelijkmatige diepte wordt uitgestrooid (in goede omstandigheden een sologebruik tot ca. 12 km/h).

Gebruiksinstructies (A)

De trekstang van de trekker slechts weinig zijdelingse speelruimte laten,

de beide topstangen zodanig instellen dat de bodembewerkingsmachine en de zaaimachine tijdens het werk "waterpas staan" (bovenkant van de zaadbak aan de zijkant),

de trekker hydraulica tijdens het werk op "zweefstand": de hefhydraulica en voor de markeurs,

op de wendakker de combinatie voldoende hoog opheffen, bij een aftakas-machine de aftakas uitschakelen,

de combinatie bij het aanlopen neerlaten (niet in stand), om kouterverstoppingen te vermijden,

de rijsnelheid aan de omstandigheden aanpassen, opdat het zaaigoed op een gelijkmatige diepte wordt uitgestrooid (in goede omstandigheden tot ca. 12 km/h, b.v. met een compacteg),

het stapwiel voldoende bodemdruk geven – veerspanning,

de afstand tussen de onderkant van de koutergeleider en de bodem ca. 44 cm.

Instellingen controleren – zoals de afdraaiproef: doseringsmethode, afsluitschuiven, bodemklep, aandrijfstand (ledigingsbakken omhooggeklapt inklikken),

bij het zaaibegin – en daarna op regelmatige tussentijden – controleren of alle kouters zaaien (geen verstoppingen) en of de zaaihoeveelheid klopt,

restanten van ontsmettingsmiddelen kunnen de vervloeibaarheid van het zaaigoed beïnvloeden; het is zinvol om voor de zekerheid na ca. 2 zaadbakvullingen nogmaals een controle-afdraai uit te voeren,

de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van verstoppingen of afwijkingen in het zaaigoedmengsel,

instelling van de markeurs en het rijpadenritme, inclusief de zaaiwielstop, controleren,

de zaadbak alleen vullen bij een aangebouwde machine en voor het afbouwen eerst leegmaken,

bij het vullen opletten dat er geen vreemde voorwerpen (papierresten, zaklabels) in de zaadbak terechtkomen,

het zaadbakdeksel sluiten,

het niveau van de inhoudsmeter aflezen; op een gelijkmatige verdeling letten,

tijdens het werk de opklapbare traptrede van het laadplatform omhoogzetten,

omwille van de hygroscopische eigenschappen van het zaaigoed (inclusief ontsmettingsmiddel) de zaadbak bij langere werkonderbrekingen leegmaken.

Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel irriteert of zelfs giftig is!

Onderhoud

Bij werkzaamheden aan de aangebouwde machine de motor uitzetten en de sleutel uit het contact trekken!

Niet werken aan een opgeheven zaaimachine!

Moet ze toch opgeheven zijn, beveilig ze dan extra tegen een abusievelijk neerlaten!

Voor werkzaamheden aan hydraulische delen de druk van de installatie laten!

De olie opbergen zoals voorgeschreven (hydraulische olie en mineraalolie)!

Na de eerste ingebruikneming (ca. 8 h) alle schroeven bijdraaien, daarna regelmatig controleren of ze nog voldoende vastzitten.

De lageringen smeren; de schijflageringen van de markeurs en rijpadenmarkering ca. alle 50 werkuren (multifunctioneel vet op lithiumbasis).

Het oliepeil in de aandrijving controleren – meetstaaf (78/1). Het reservoir – inhoud 2,5 l – moet met olie worden bijgevuld: hydraulische olie HLP 32.

De kettingaandrijving invetten.

Scharnieren, assen en zaaiwielhulzen (73/2 – bij rijpadenschakeling) gangbaar houden.

(De zaaias en zaadleidingen niet oliën).

De kettingaandrijving opspannen – bij (79/1+2),

of bij de roeras pagina 12+13 (32/5 of 35/5);

... aan het stapwiel de lageringen (80/1+2) losmaken – met de hand opspannen – de schroeven weer aandraaien.

Bij schijfkouters de schijven proper houden en de afstrijkers controleren.

De verbindingsslangen van de hydraulica regelmatig controleren en bij beschadiging of verbrossing vervangen (onderdelenlijst). De verbindingsslangen zijn onderhevig aan een natuurlijk verouderingsproces, ze mogen niet langer dan gedurende 5-6 jaar gebruikt worden.

Bij het reinigen met een waterstraal (vooral bij hoge druk) niet rechtstreeks op de elektrische onderdelen (b.v. de magneetkoppelingen, kabelaansluitingen) of op de lagerpunten (b.v. de lagers van de eenschijfskouters) richten.

Beschadigingen aan de lak herstellen.

Verontreinigingen op het "Multitronic"-toetsenbord uitsluitend met een vochtige doek en zacht huishoudelijk schoonmaakmiddel verwijderen; de omkasting niet in een vloeistof onderdompelen!

De bodemklep controleren: voor men met zaaien begint, bij een lege zaadbak de instelling van alle bodemkleppen controleren – met justeermal (81/H1); daartoe de bodemklephendel (81/H) op “1” zetten en de zaaias zodanig draaien dat de zaaiasgleuf naar onderen staat.

De justeermal naast de middelste zaaiwielnokkenrij van boven naar onderen draaiend tussen het zaaiwiel en de bodemklep schuiven – tot de malgreep op het zaaiwielhuis ligt.

De justeermal moet er spelingsvrij "tussen passen"; bijstellen door de schroef (81/H2) los te draaien en in de juiste – spelingsvrije – stand weer vast te schroeven.

Basisinstelling van de markeur-schakelautomaten:

de dwarsarm in werkstand.

De hydraulische cilinder helemaal uittrekken; de beide markeurs zijn opgeheven.

De moeren (81/1) – sleutelwijdte 24 – zo draaien tot een schakelarrêteergrendel lichtlopend inklikt (de andere arrêteergrendel is uitgeklikt).

De moeren met een contramoer vastzetten. Een proefschakeling uitvoeren.

Sensorinstelling: de sensoren worden op een afstand van 1-3 mm ingesteld (fig. 82).

In de sensor is een functiecontrole ingebouwd (lichtdiode), zodat bij een corrigerende instelling of proefschakeling het "functioneren van de sensor" zichtbaar is (zie ook hoofdstuk Sensortest in de handleiding van de Multitronic bijlage A).

De zaaias uitbouwen: afsluitschuiven openen. De zaaias zodanig draaien dat de askoppeling (rechts) ca. waterpas staat – eerst de ring (83/1) losmaken en verschuiven.

De lager (83/2) naar rechts draaien (90°; de afsluiter indrukken) en verschuiven naar de zijkant.

De as naar achteren eruit nemen. (Inbouw in omgekeerde volgorde: lager inzetten, 90° naar links draaien. De ring (83/1) "over" de koppeling vastzetten. Erop letten dat de "zijdelingse speling" van de zaaias door de aanslagschroef (26/3, pagina 12) begrensd is; eventueel bijstellen.

Bandenspanning:	6.00-16    –  1,2 bar

10.0/75-15.3  –  0,8 bar

Bij laswerken aan de tractor of aan de aangebouwde machine en bij het opladen van de trekkerbatterij of bij het aansluiten van een tweede batterij (starthulp) steeds de verbinding met de elektronicakast loskoppelen.

Belangrijk / transport

De machine in transportstand brengen en controleren of ze hiervoor klaar is.

Voor het rijden op openbare wegen de aanwezige "MULTI tronic" van het stroomnet loskoppelen (stekker uit de trekkercontactdoos).

Het is verboden op de machine mee te rijden of zich op te houden binnen de gevarenzone ervan.

De transportsnelheid aanpassen aan de toestand van de straten en wegen.

Voorzichtig in de bochten: de aanbouwmachine zwenkt uit!

De verkeersregels moeten worden nageleefd. Volgens de verkeersregels is de bestuurder bij ritten op openbare wegen en straten verantwoordelijk voor de verkeersveilige combinatie van trekker en machine.

Werktuigen mogen de veilige besturing van het voertuig niet in het gedrang brengen. De toegelaten trekkeraslasten, het toegelaten totaalgewicht en de belastbaarheid van de riemen (afhankelijk van snelheid en luchtdruk)mogen door de aangebouwde machine niet overschreden worden. De belasting van de vooras moet voor de stuurvastheid minstens 20% van het leeggewicht van het voertuig bedragen.

De grootst toegelaten transportbreedte bedraagt 3 m. Voor te brede machines is een speciale vergunning vereist.

De 4 m-combinatie transporteren op een long vehicle.

Aan de omtrek van de machine mogen geen delen uitsteken die het verkeer meer dan onvermijdbaar in gevaar brengen (§ 32 verkeersreglement). Zijn deze uitstekende delen toch niet te vermijden, dan moeten ze afgedekt en herkenbaar gemaakt worden. Veiligheidsmiddelen zijn zowel voor het kenbaar maken van de machinecontouren als voor de veiligheid aan de achterzijde noodzakelijk – b.v. roodwit gestreepte waarschuwingsborden 423 x 423 mm (DIN 11030; de strepen elk 100 mm breed, lopend in een hoek van 45° naar buiten / onderen).

Verlichtingsapparaten zijn noodzakelijk als de lichten van de trekker door aanbouwmachines worden bedekt of indien de weersomstandigheden het zicht beperken; of b.v. voor- en achteraan, als de aanbouwmachine aan de zijkanten meer dan 40 cm buiten de verlichtingsinstallatie van de trekker uitsteekt; of voor de veiligheid aan de achterzijde, als er meer dan 1 m afstand is tussen de achterlichten van de trekker en het uiteinde van de machine.

Wij raden aan om de nodige waarschuwingsborden en verlichtingsapparaten rechtstreeks via de handel aan te kopen.

Bij transport op een long vehicle moet dit rijden met waarschuwingsborden, rode reflectoren achteraan, gele reflectoren aan de zijkanten en altijd met de lichten aan – ook overdag.